Stand : Dez. 1999

Ministerium des Innern und für Sport

Rahmen-

Alarm- und

Einsatzplan

Eisenbahn

(RAEP EISENBAHN)

| ISM | RAEP Eisenbahn | Inhaltsverz. Blatt 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines / Zuständigkeiten

1.1	Allgemeines

1.2	Zuständigkeiten

1.3	Eisenbahntunnel

1.4	Fortschreibung

2	Alarmstufen / Alarmierungs- und Informations-Checklisten

2.1	Alarmstufe 1

2.2	Alarmstufe 2

2.3	Alarmstufe 3

2.4	Alarmstufe 4

2.5	Alarmstufe 5

3	Checklisten für Einsatzmaßnahmen

3.1	Einsatzgrundsätze

3.2	Checkliste Lagefeststellung

3.3	Checkliste Gefahren der Einsatzstelle

| ISM | RAEP Eisenbahn | Inhaltsverz. Blatt 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

3.4	Checkliste Gefahrenabwehr-Maßnahmen

3.5	Checkliste Ergänzende Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

3.6	Checkliste Abschließende Einsatzmaßnahmen

4	Übersicht der Zuordnung der Feuerwehrfahrzeuge zu den Alarmstufen

5	Führungsorganisation

5.1	Einsatzleitung Alarmstufe 1

5.2	Einsatzleitung Alarmstufe 2

5.3	Einsatzleitung Alarmstufe 3

5.4	Einsatzleitung Alarmstufe 4

5.5	Einsatzleitung Alarmstufe 5

  - Einsatzleitung durch Bürgermeister, Landrat oder Präsident der

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

5.7	Sanitätseinsatzleitung

6	Unterrichtung und Warnung der Bevölkerung; Evakuierung

7	Verbindungsaufnahme zur Eisenbahn und zum Bundesgrenzschutz

| ISM | RAEP Eisenbahn | Inhaltsverz. Blatt 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

8	Anlagen

Anlage 1	Richtlinie über die Zusammenarbeit im Brand- und Katastrophenschutz im Gleisbereich der Deutschen Bahn AG

Anlage 2	Übersichtskarte: Notfallmanagement der Deutschen Bahn AG

Anlage 3	Nichtbundeseigene Eisenbahnen (NE-Bahnen) in Rheinland-Pfalz

Anlage 4	Zuständigkeit des Bundesgrenzschutzes

Anlage 5	Grundsätze zur Erstellung von objektbezogenen Alarm- und Einsatzplänen für Eisenbahntunnel

Anlage 6	Verteiler des Alarm- und Einsatzplanes Eisenbahn

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 1, Blatt 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

1	Allgemeines / Zuständigkeiten

1.1	Allgemeines

1.2	Zuständigkeiten

1.3	Eisenbahntunnel

1.4	Fortschreibung

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 1, Blatt 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

1.1	Allgemeines

Die Gemeinden und Landkreise haben Alarm- und Einsatzpläne zu erstellen zur wirksamen Abwehr von Gefahren, die vom Betrieb von Eisenbahnen ausgehen können.

Der vorliegende Rahmen-Alarm- und Einsatzplan Eisenbahn (RAEP Eisenbahn) sieht Maßnahmen im Gleisbereich der Eisenbahn vor bei Schadensfällen, von denen eine nachteilige Auswirkung auf Personen, Tiere, Sachen und die Umwelt ausgeht.

Die Maßnahmen dieser Planung werden in 5 Alarmstufen unterteilt.

Der RAEP Eisenbahn stellt eine Rahmenplanung dar, die nach den örtlichen Gegebenheiten auszufüllen ist. So sind in den Alarmstufen die mindestens zu alarmierenden Feuerwehrfahrzeuge festgelegt. Welche und wieviele Einheiten in den Alarm- und Einsatzplan des jeweiligen Aufgabenträgers konkret aufzunehmen sind, hängt von der Organisation und Ausrüstung der betreffenden Feuerwehren (einschließlich gegenseitiger und überörtlicher Hilfe) ab.

Der REAP Eisenbahn wurde auf die Landkreise mit ihren Verbandsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden und kreisangehörigen Städten als Aufgabenträger abgestellt; er gilt für die kreisfreien Städte entsprechend.

Die Alarm- und Einsatzpläne sollten durch Übungen überprüft werden.

Hinweise:

Eisenbahnen sind öffentliche Einrichtungen oder privatrechtlich organisierte Unternehmen, die Eisenbahnverkehrsleistungen erbringen (Eisenbahnverkehrsunternehmen, z.B. die Deutsche Bahn AG mit der DB Regio AG, der DB Reise und Touristik AG und der DB Cargo AG) oder eine Eisenbahninfrastruktur betreiben (Eisenbahninfrastrukturunternehmen, z.B. die DB Netz AG), § 2 Abs. 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG).

Bei der Neustrukturierung der Eisenbahnen des Bundes durch das Eisenbahnneuordnungsgesetz (ENeuOG) vom 27. Dezember 1993 (BGBl I S. 2378) wurde u.a. die Deutsche Bahn AG gegründet, die derzeit mit verschiedenen Geschäftsbereichen eine Eisenbahninfrastruktur betreibt und Verkehrsleistungen erbringt.

Die Deutsche Bahn AG als Eisenbahn des Bundes wird vom Eisenbahn-Bundesamt beaufsichtigt; nicht bundeseigene Eisenbahnen werden von den Ländern, in Rheinland-Pfalz vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau beaufsichtigt (vgl. § 5 AEG).

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 1, Blatt 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

Der RAEP Eisenbahn verwendet den Begriff "Eisenbahn" im Sinne des Betreibers der Eisenbahnstrecke anstelle des Begriffes "Eisenbahninfrastrukturunternehmen" des Allgemeinen Eisenbahngesetzes und deckt damit auch den häufig verwendeten Begriff "Netzbetreiber" mit ab.

Die wesentliche Basis des Hilfeleistungssystems ist die Zusammenarbeit mit der Notfallleitstelle des Infrastrukturunternehmers (hier allgemein Notfallleitstelle Eisenbahn genannt) verbunden mit der Entsendung eines Fachmannes der Eisenbahn zur Einsatzstelle. Der Fachmann der Eisenbahn an der Einsatzstelle muss u.a. in der Lage sein, das "Bahnerden" durchzuführen und soll innerhalb von 30 min nach Entsendung an der Einsatzstelle eintreffen. Dieser Fachmann wird von der Deutschen Bahn AG "Notfallmanager" genannt. Die Bezeichnung Notfallmanager wird mit dem RAEP allgemein eingeführt. Das Notfallmanagement der Deutschen Bahn AG ist umfassend in der Anlage 1 dargestellt.

1.2	Zuständigkeiten

Die Zuständigkeit und die Aufgaben der Gemeinden und Landkreise für den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz gemäß den §§ 2,3,4 und 5 des Landesgesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) schließen auch die Eisenbahnen ein. Die Erfüllung dieser Aufgaben erfolgt im Rahmen der Leistungsfähigkeit der gemeindlichen Feuerwehren.

Die Eisenbahnen sind nach § 4 Abs. 1 Satz 2 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) verpflichtet, an Maßnahmen des Brandschutzes und der Technischen Hilfeleistung mitzuwirken. Hinsichtlich der Mitwirkung und Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn AG wurde die

"Richtlinie über die Zusammenarbeit im Brand- und

Katastrophenschutz im Gleisbereich der Deutschen Bahn AG"

erstellt, die als Anlage 1 im Kapitel 8 beigefügt ist.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 1, Blatt 4 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

1.3	Eisenbahntunnel

Eisenbahntunnel mit einer Länge von mehr als 500 m stellen an die Gefahrenabwehr besondere Anforderungen, die es erforderlich machen, für jeden Tunnel zusätzlich objektbezogene Alarm- und Einsatzpläne aufzustellen.

Die objektbezogenen Alarm- und Einsatzpläne für Tunnel beinhalten im wesentlichen folgende Punkte:

-	Alarmierung der Einsatzkräfte (Alarmstufenplan mit zuständigen Feuerwehren und Ausrüstung)

-	Tunnelbeschreibung mit Sicherheitseinrichtungen

-	Zufahrtswege

-	Rettungsplätze

-	Feuerwehrpläne nach DIN 14 095

-	Löschwasserversorgung

-	Funkorganisation

-	Atemschutz

-	Einsatztaktische Maßnahmen

-	Führungsorganisation (Einsatzleitung, Abschnittsleitungen, Zusammenarbeit mit Eisenbahn, Bundesgrenzschutz, Polizei usw.)

Grundsätze zur Erstellung objektbezogener Alarm- und Einsatzpläne für Eisenbahntunnel sind in der Anlage 5 enthalten.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 1, Blatt 5 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

1.4	Fortschreibung

Die Angaben in den Alarm- und Einsatzplänen sind mindestens einmal jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls zu berichtigen.

Die Gemeinden und Landkreise tauschen ihre Angaben zur Fortschreibung aus.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 2, Blatt 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

2	Alarmstufen /

Alarmierungs- und Informations-Checklisten

2.1	Alarmstufe 1

2.2	Alarmstufe 2

2.3	Alarmstufe 3

2.4	Alarmstufe 4

2.5	Alarmstufe 5

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 2, Blatt 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

2	Alarmstufen / Alarmierungs- und Informations-Checklisten

Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgt nach dem Umfang der erforderlichen Hilfeleistung in fünf Alarmstufen.

Sollen Einheiten der Feuerwehren im Zuge einer Erstalarmierung eingesetzt werden, so haben die Feuerwehralarmierungstellen (Polizeiinspek-tionen, Rettungsleitstellen, Feuerwehrleitstellen, Integrierte Leitstellen) von den Vorgaben der folgenden Alarmstufen auszugehen.

Sollen Einheiten der Feuerwehren im Zuge einer Nachalarmierung eingesetzt werden, so entscheidet der Einsatzleiter

-	über die Auslösung einer folgenden Alarmstufe

-	über die Anforderung besonderer Einsatzfahrzeuge

Die schematische Darstellung der Zuständigkeiten der zu alarmierenden Feuerwehren wird in den Alarmstufen 1 bis 3 als notwendig angesehen. Auf folgendem Blatt 3 ist dies musterhaft dargestellt (Das Muster entspricht nicht den realen örtlichen Gegebenheiten). Anhand der Angaben der Eisenbahn-Kilometer sind die zu alarmierenden Feuerwehreinheiten, Feuerwehralarmierungsstellen und Rettungsleitstellen schnell ablesbar.

Hinweis:

Die in den nachfolgenden Alarmierungs- und Informations-Checklisten enthaltenen Spalten "Alarmierungs-Verz." sind vorgesehen für die entsprechende Ziffer aus dem Alarmierungsverzeichnis der Allgemeinen Alarm- und Einsatzpläne der Gemeinden/Katastrophenschutzpläne der Landkreise bzw. kreisfreien Städte. Ziel dieser Systematik der Alarm- und Einsatzplanung ist, dass in die Sonderpläne der Aufgabenträger möglichst keinerlei Adressen, Telefonnummern, Namen von Funktionsinhabern o.ä. aufgenommen werden, da ansonsten eine effektive Fortschreibung der Alarm- und Einsatzpläne kaum zu bewältigen ist. Dabei wird in Kauf genommen, dass im Einsatzfall sowohl mit dem Allgemeinen Alarm- und Einsatzplan als auch mit dem Sonderplan gearbeitet werden muss.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 2, Blatt 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

-  M U S T E R  -

Schematische Darstellung der Zuständigkeiten für die Eisenbahnstrecke Köln - Frankfurt

| Kreis | Verbands-gemeinde | Gemeinde | Eisenbahn | Feuerwehreinheiten |  |  | Feuerwehr- alarmierungs- |  |  | Rettungs- leitstelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | km | Alarmstufe 1 | Alarmstufe 2 | Alarmstufe 3 |  | stelle |  |  |
| Rhein- |  | Siegburg | Fahrtrichtung Köln |  |  |  |  |  | RLS |  |
| Sieg |  |  |  |  |  |  |  |  | Rhein-Sieg |  |
|  |  | Landesgrenze | 49,128 |  |  |  |  |  |  |  |
| NR | Asbach | Windhagen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Windhagen | Neustadt | Asbach |  | PI | RLS |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Straßenhaus | Montabaur |  |
|  |  |  | 52,280 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Neustadt |  | Neustadt | Windhagen | Asbach |  |  |  |  |
|  |  |  | 52,950 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Talbrücke |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 53,942 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 56,735 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tunnel *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 58,260 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 61,087 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rengsdorf | Hümmerich |  | Hümmerich | Horhausen | Dierdorf |  |  |  |  |
|  |  |  | 62,250 |  |  |  |  |  |  |  |
| AK | Flammersfeld | Willroth |  | Willroth | Horhausen | Dierdorf |  | PI |  |  |
|  |  |  | 63,350 |  |  |  |  | Altenkirchen |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PI |  |  |
| NR | Rengsdorf | Oberraden |  | Oberraden | Straßenhaus | Dierdorf |  | Straßenhaus |  |  |
|  |  |  | 65,672 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puderbach | Linkenbach |  | Linkenbach | Urbach | Dierdorf |  |  |  |  |
|  |  |  | 67,115 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Urbach |  | Urbach | Dernbach | Dierdorf |  |  |  |  |
|  |  |  | 69,218 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dernbach |  | Dernbach | Urbach | Dierdorf |  |  |  |  |
|  |  |  | 71,305 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dierdorf | Dierdorf |  | Dierdorf | Großmai- | Ransbach- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | scheid | Baumbach |  |  |  |  |
|  |  |  | Bahnhof |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 77,264 |  |  |  |  |  |  |  |
| WW | Selters | Sessenhausen |  | Sessenhausen | Selters | Ransbach- |  | RLS |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Baumbach |  | Montabaur |  |  |

Fahrtrichtung Frankfurt

*)	Alarmierungen für Tunnel mit einer Länge von mehr als 500 m erfolgen nach objektbezogenen Alarm- und Einsatzplänen

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 2, Blatt 4 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

2.1	Alarmstufe 1

Definition:

Alarmstufe 1 ist auszulösen

-	bei kleineren technischen Hilfeleistungen,

wenn durch das Ereignis kein Personenschaden, keine Brandgefahr und keine Umweltgefährdung zu befürchten ist.

(Beispiel: Äste auf dem Bahnkörper durch Windbruch, entlaufene Weidetiere)

Feuerwehrfahrzeuge/Einsatzkräfte:

Es ist mindestens

-	1 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) mit Funkausrüstung

zum Einsatz zu bringen.

Alarmierung:

Die Alarmierungen der Alarmstufe 1 werden von der Feuerwehralarmierungsstelle (Polizeiinspektion, Feuerwehrleitstelle, Rettungsleitstelle, Integrierte Leitstelle) durchgeführt aufgrund der Auswertung der bei ihr eingehenden Informationen/Meldungen.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 2, Blatt 5 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

Alarmierungs- und Informations-Checkliste

ALARMSTUFE 1

Schadensereignis:	.............................................................................................................

Schadensort:	.............................................................................................................

Einsatzbeginn:	Datum: ...................................	Uhrzeit: .............................................

Einsatzende:	Datum: ...................................	Uhrzeit: .............................................

|  | Ausf. |  | Alarmie- | Erledigt: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Stelle | Auszuführende Tätigkeit | rungs- | Uhrzeit/Handz. |  |
|  |  |  | Verz. |  |  |
| 1 | Feuerwehr- | Alarmierung der Notfallleitstelle Eisenbahn: |  |  |  |
|  | alarmierungs- | - Anforderung des Notfallmanagers |  |  |  |
|  | stelle | - Information des zuständigen BGS-Amtes |  |  |  |
| 2 |  | Alarmierung eines TSF |  |  |  |
| 3 |  | Alarmierung des Personals der Feuerwehr- |  |  |  |
|  |  | einsatzzentrale ( FEZ) |  |  |  |
| 4 | Feuerwehr- | Anfrage bei Notfallleitstelle Eisenbahn, ob |  |  |  |
|  | einsatzzentrale | Gleise gesperrt, Züge zurückgehalten und |  |  |  |
|  | (FEZ) | ggf. Spannungsfreiheit gegeben ist und Wei- |  |  |  |
|  |  | tergabe der Information an den Einsatzleiter |  |  |  |
| 5 |  | Information des Wehrleiters |  |  |  |

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 2, Blatt 6 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

2.2	Alarmstufe 2

Definition:

Alarmstufe 2 ist auszulösen, wenn die nach Alarmstufe 1 alarmierten Kräfte erwartungsgemäß nicht ausreichen und/oder

a)	geringe Maßnahmen zur

- Rettung und Bergung einer Person oder von Tieren

- Bekämpfung eine Brandes (Entstehungsbrand)

- technischen Hilfeleistung

erforderlich sind,

b)	ein gefährlicher Stoff zwar noch nicht selbst betroffen ist, aber nicht ausgeschlossen werden kann, daß ein Schadensereignis auf den gefährlichen Stoff übergreift,

c)	eine geringe Menge eines gefährlichen Stoffes ausgetreten ist, jedoch

- keine Gefährdung für die Bevölkerung besteht

- nur geringe Gefahren für die Umwelt entstehen.

Feuerwehrfahrzeuge/Einsatzkräfte:

Es sind mindestens folgende Feuerwehrfahrzeuge zum Einsatz zu bringen:

-	Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) gemäß Alarmstufe 1

-	Löschfahrzeug mit mindestens 1.200 l Löschwasser

-	Einsatzleitwagen ELW 1

-	Rüstwagen RW 1

sowie zusätzlich nach Lage:



-	Gerätewagen-Gefahrstoff GW-G 1 bzw. GW-G 2

(als Teileinheit des

Gefahrstoffzuges)

-	Messtruppfahrzeug-Gefahrstoff (MeF-G)

-	Schlauchwagen SW 1000 bzw. SW 2000

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 2, Blatt 7 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

Alarmierung:

Die Alarmierungen der Alarmstufe 2 werden

a)	als Erstalarmierung durchgeführt von der Feuerwehralarmierungsstelle (Polizeiinspektion, Feuerwehrleitstelle, Rettungsleitstelle, Integrierte Leitstelle), wenn aufgrund der eingehenden Informationen/Meldungen vermutet werden muss, dass die Einsatzkräfte der Alarmstufe 1 nicht ausreichen.

Es sind gemäß Checklisten die Alarmierungen/Informierungen Nr. 1 bis 5 und Nr. 6 bis 11 auszuführen.

oder

b)	als Nachalarmierung veranlasst vom Einsatzleiter der Alarmstufe 1 aufgrund der Lagebeurteilung.

Die Feuerwehreinsatzzentrale/Feuerwehrleitstelle und/oder die Rettungsleitstelle werden vom Einsatzleiter beauftragt, die Alarmierungen Nr. 6 bis 21 der Alarmierungs- und Informations-Checkliste durchzuführen.

Sanitäts- und Betreuungsdienst:

Die erforderlichen Kräfte des Sanitäts- und Betreuungsdienstes sind bei der Rettungsleitstelle anzufordern

-	als Erstalarmierung in der Regel von der Polizeiinspektion oder der Feuerwehrleitstelle

-	als Nachalarmierung vom Einsatzleiter

Die Rettungsleitstelle führt die erforderlichen Maßnahmen nach dem Alarm- und Einsatzplan Rett./San. durch.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 2, Blatt 8 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

Alarmierungs- und Informations-Checkliste

ALARMSTUFE 2

|  | Ausf. |  | Alarmie- | Erledigt: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Stelle | Auszuführende Tätigkeit | rungs- | Uhrzeit/Handz. |  |
|  |  |  | Verz. |  |  |
|  |  | Alarmierungen gemäß Alarmstufe 1, dann weiter: |  |  |  |
| 6 | Feuerwehr- | Alarmierung des Wehrleiters |  |  |  |
|  | alarmierungs- |  |  |  |  |
|  | stelle |  |  |  |  |
| 7 |  | Alarmierung eines Löschfahrzeugs mit mind. |  |  |  |
|  | oder | 1.200 l Löschwasser |  |  |  |
|  | Feuerwehr- |  |  |  |  |
| 8 | einsatzzentrale | Alarmierung eines ELW 1 |  |  |  |
|  | (FEZ) |  |  |  |  |
| 9 |  | Alarmierung eines RW 1 |  |  |  |
| 10 |  | Information des KFI |  |  |  |
| 11 |  | Rückfrage bei Notfallleitstelle Eisenbahn über Inhalt der Güterwagen bei Gefahrguttransporten oder Betriebsmittel in Triebfahrzeugen; Rücksprache mit dem Produkthersteller oder einer Firma des TUIS |  |  |  |
| 12 | FEZ *) | Alarmierung des Sanitäts- und Betreuungsdienstes bei der Rettungsleitstelle |  |  |  |
| 13 |  | Alarmierung eines GW-G 1 bzw. GW-G 2 |  |  |  |
| 14 |  | Alarmierung eines MeF-G |  |  |  |

*)	Ausführung erfolgt nach Rückfrage der FEZ beim Einsatzleiter bzw. auf Anweisung des Einsatzleiters

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 2, Blatt 9 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

|  | Ausf. |  | Alarmie- | Erledigt: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Stelle | Auszuführende Tätigkeit | rungs- | Uhrzeit/Handz. |  |
|  |  |  | Verz. |  |  |
| 15 | FEZ *) | Alarmierung eines SW 1000 bzw. SW 2000 |  |  |  |
| 16 |  | Alarmierung bzw. Information weiterer Dienststellen und Einrichtungen z.B. untere Wasserbehörde Elektrizitätswerk Wasserwerk Kläranlage andere Hilfsorganisation |  |  |  |
| 17 |  | Alarmierung von Geräten und Mitteln zum Auffangen, Aufnehmen, Abdichten, Eindämmen; ggf. Transport anfordern |  |  |  |
| 18 |  | Information des zuständigen Bundesgrenzschutzamtes und der Polizeidienststelle |  |  |  |
| 19 |  | Information der Gemeindeverwaltung/ des Bürgermeisters |  |  |  |
| 20 |  | Information der Anwohner nach vorbereitetem Text, ggf. Aufforderung zu besonderen Maßnahmen |  |  |  |
| 21 |  | Information der Presse |  |  |  |

*)	Ausführung erfolgt nach Rückfrage der FEZ beim Einsatzleiter bzw. auf Anweisung des Einsatzleiters

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 2, Blatt 10 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

2.3	Alarmstufe 3

Definition:

Alarmstufe 3 ist auszulösen, wenn die nach Alarmstufe 2 alarmierten Kräfte erwartungsgemäß nicht ausreichen und/oder

a)	umfangreiche Maßnahmen zur

- Rettung von Personen oder Tieren

- Bekämpfung eines Brandes

- technischen Hilfeleistung

erforderlich sind,

b)	ein gefährlicher Stoff durch ein Schadensereignis betroffen ist und in geringem Umfang eine Gefährdung der Bevölkerung und der Umwelt gegeben ist,

c)	durch die Freisetzung eines gefährlichen Stoffes eine Gefährdung für die Bevölkerung und die Umwelt in geringem Umfang gegeben ist.

Feuerwehrfahrzeuge/Einsatzkräfte:

Es sind mindestens folgende Feuerwehrfahrzeuge zum Einsatz zu bringen:

-	Feuerwehrfahrzeuge gemäß Alarmstufen 1 und 2

-	Löschfahrzeug mit mind. 1.200 l Löschwasser

(als Teileinheit des

Gefahrstoffzuges)

-	Rüstwagen RW 1

-	Einsatzleitwagen ELW 2

sowie zusätzlich nach Lage, soweit nicht bereits in Alarmstufe 2 erfolgt ist:



-	Gerätewagen-Gefahrstoff GW-G1 bzw. GW-G2

-	Messtruppfahrzeug-Gefahrstoff (MeF-G)

-	Gerätewagen-Atemschutz (GW-AS)

-	Schlauchwagen SW 1000 bzw. SW 2000

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 2, Blatt 11 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

-	Hubrettungsfahrzeug

-	Flutlichtanlage

-	weitere Löschfahrzeuge mit mind. 1.200 l Löschwasser

-	Lautsprecherwagen

Alarmierung:

Die Alarmierungen der Alarmstufe 3 werden

a)	in der Regel als Nachalarmierung veranlasst vom Einsatzleiter der Alarmstufe 2.

Die Feuerwehreinsatzzentrale/Feuerwehrleitstelle und/oder die Rettungsleitstelle werden vom Einsatzleiter beauftragt, die Alarmierungen Nr. 22 bis 43 der Alarmierungs- und Informations-Checkliste durchzuführen.

oder

- im Ausnahmefall als Erstalarmierung durchgeführt von der Feuerwehralarmierungsstelle (Polizeiinspektion, Feuerwehrleitstelle, Rettungsleitstelle, Integrierte Leitstelle), wenn aufgrund der eingehenden Informationen/Mel-dungen vermutet werden muss, dass die Einsatzkräfte der Alarmstufe 2 nicht ausreichen.

Es sind gemäß den Checklisten die Alarmierungen/Informierungen Nr. 1 bis 5, Nr. 6 bis 11 und Nr. 22 bis 25 auszuführen.

Sanitäts- und Betreuungsdienst:

Die erforderlichen Kräfte des Sanitäts- und Betreuungsdienstes sind bei der Rettungsleitstelle anzufordern

-	als Erstalarmierung in der Regel von der Polizeiinspektion oder der Feuerwehrleitstelle

-	als Nachalarmierung vom Einsatzleiter

-	als Nachalarmierung von dem Sanitäts- und Betreuungsdienst an der Einsatzstelle

Die Rettungsleitstelle führt die erforderlichen Maßnahmen nach dem Alarm- und Einsatzplan Rett./San. durch.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 2, Blatt 12 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

Alarmierungs- und Informations-Checkliste

ALARMSTUFE 3

|  | Ausf. |  | Alarmie- | Erledigt: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Stelle | Auszuführende Tätigkeit | rungs- | Uhrzeit/Handz. |  |  |
|  |  |  | Verz. |  |  |  |
|  |  | Alarmierungen gemäß Alarmstufen 1 und 2, dann weiter: |  |  |  |  |
| 22 | Feuerwehr- | Alarmierung eines Löschfahrzeugs mit mind. |  |  |  |  |
|  | alarmierungs- | 1.200 l Löschwasser |  |  |  |  |
|  | stelle |  |  |  |  |  |
| 23 | oder | Alarmierung eines RW 1 |  |  |  |  |
|  | Feuerwehr- |  |  |  |  |  |
| 24 | einsatzzentrale | Alarmierung eines ELW 2 |  |  |  |  |
|  | (FEZ) |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Alarmierung des KFI |  |  |  |  |
| 26 | FEZ *) | Alarmierung des Sanitäts- und Betreuungsdienstes bei der Rettungsleitstelle |  |  |  |  |
| 27 |  | Alarmierung eines GW-G 1 bzw. GW-G 2 |  |  |  |  |
| 28 |  | Alarmierung eines MeF-G |  |  |  |  |
| 29 |  | Alarmierung eines GW-AS |  |  |  |  |
| 30 |  | Alarmierung eines SW 1000 bzw. SW 2000 |  |  |  |  |
| 31 |  | Alarmierung eines Hubrettungsfahrzeuges |  |  |  |  |

*)	Ausführung erfolgt nach Rückfrage der FEZ beim Einsatzleiter bzw. auf Anweisung des Einsatzleiters und soweit sie nicht bereits in Alarmstufe 2 erfolgt ist.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 2, Blatt 13 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

|  | Ausf. |  | Alarmie- | Erledigt: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Stelle | Auszuführende Tätigkeit | rungs- | Uhrzeit/Handz. |  |
|  |  |  | Verz. |  |  |
| 32 | FEZ *) | Alarmierung einer Flutlichtanlage |  |  |  |
| 33 |  | Alarmierung weiterer Löschfahrzeuge mit mind. 1.200 l Löschwasser |  |  |  |
| 34 |  | Alarmierung eines Lautsprecherwagens |  |  |  |
| 35 |  | Alarmierung des Technischen Hilfswerks |  |  |  |
| 36 |  | Alarmierung von Geräten und Mitteln zum Auffangen, Aufnehmen, Abdichten, Eindämmen, ggf. Transport anfordern |  |  |  |
| 37 |  | Alarmierung von Feuerwehrfachberatern und Feuerwehrarzt |  |  |  |
| 38 |  | Alarmierung bzw. Information weiterer Dienst-stellen und Einrichtungen z.B. untere Wasserbehörde Elektrizitätswerk Wasserwerk Kläranlage andere Hilfsorganisation |  |  |  |
| 39 |  | Information der Kreisverwaltung/ des Landrates |  |  |  |

*)	Ausführung erfolgt nach Rückfrage der FEZ beim Einsatzleiter bzw. auf Anweisung des Einsatzleiters und soweit sie nicht bereits in Alarmstufe 2 erfolgt ist.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 2, Blatt 14 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

|  | Ausf. |  | Alarmie- | Erledigt: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Stelle | Auszuführende Tätigkeit | rungs- | Uhrzeit/Handz. |  |
|  |  |  | Verz. |  |  |
| 40 | FEZ *) | Information der Anwohner nach vorbereitetem Text, ggf. Aufforderung zu besond. Maßnahmen |  |  |  |
| 41 |  | Hilfeleistung durch TUIS: Anfragen/Maßnahmen nach Weisung der Einsatzleitung - Telefonische Beratung - Fachliche Beratung an der Einsatzstelle - Einsatz der Werkfeuerwehr |  |  |  |
| 42 |  | Information der Presse |  |  |  |

*)	Ausführung erfolgt nach Rückfrage der FEZ beim Einsatzleiter bzw. auf Anweisung des Einsatzleiters und soweit sie nicht bereits in Alarmstufe 2 erfolgt ist.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 2, Blatt 15 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

2.4	Alarmstufe 4

Definition:

Alarmstufe 4 ist auszulösen, wenn die nach Alarmstufe 3 alarmierten Kräfte erwartungsgemäß nicht ausreichen und/oder

a)	umfangreiche Maßnahmen zur

-	Rettung von Personen bei einem Massenanfall von Verletzten (Großschadenslage),

-	Bekämpfung eines grösseren Brandes,

-	technischen Hilfeleistung

erforderlich sind,

b)	ein gefährlicher Stoff durch ein Schadensereignis betroffen ist und eine Gefährdung der Bevölkerung und der Umwelt gegeben ist,

c)	durch die Freisetzung eines gefährlichen Stoffes eine Gefährdung für die Bevölkerung und die Umwelt gegeben ist.

Die Bildung einer Katastrophenschutzleitung (KatSL) ist noch nicht erforderlich.

Feuerwehrfahrzeuge/Einsatzkräfte:

Zusätzlich zu den Feuerwehrfahrzeugen der Alarmstufe 1, 2 und 3 ist zum Einsatz zu bringen:

-	Führungsgruppe des Kreises

sowie zusätzlich nach Lage:

-	weitere Gefahrstoffeinheiten/Gefahrstoffzug

-	weitere Feuerwehreinheiten

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 2, Blatt 16 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

Alarmierung:

Die Alarmierungen der Alarmstufe 4 werden ausschließlich als Nachalarmierung vom Einsatzleiter der Alarmstufe 3 veranlasst.

Die Feuerwehreinsatzzentrale/Feuerwehrleitstelle und/oder die Rettungsleitstelle werden vom Einsatzleiter beauftragt, die Alarmierungen und Informierungen Nr. 43 bis 45 gemäß Checkliste durchzuführen.

Sanitäts- und Betreuungsdienst:

Die erforderlichen Kräfte des Sanitäts- und Betreuungsdienstes sind bei der Rettungsleitstelle anzufordern

-	als Nachalarmierung vom Einsatzleiter

-	als Nachalarmierung von der Sanitätseinsatzleitung

Die Rettungsleitstelle führt die erforderliche Maßnahmen nach dem Alarm- und Einsatzplan Rett./San. durch.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 2, Blatt 17 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

Alarmierungs- und Informations-Checkliste

ALARMSTUFE 4

|  | Ausf. |  | Alarmie- | Erledigt: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Stelle | Auszuführende Tätigkeit | rungs- | Uhrzeit/Handz. |  |
|  |  |  | Verz. |  |  |
| 43 | FEZ | Alarmierung der Führungsgruppe des Kreises |  |  |  |
| 44 | FEZ *) | Alarmierung weiterer Gefahrstoffeinheiten/ Gefahrstoffzug, weiterer Einheiten der Feuerwehr, des THW; Alarmierung der Bundeswehr, anderer Hilfsorganisationen, Fachfirmen |  |  |  |
| 45 |  | Information - der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion - des Ministeriums des Innern und für Sport |  |  |  |

*)	Ausführung erfolgt nach Rückfrage der FEZ beim Einsatzleiter bzw. auf Anweisung des Einsatzleiters

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 2, Blatt 18 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

2.5	Alarmstufe 5

Definition:

Die Alarmstufe 5 ist auszulösen bei Großschadenslagen, z.B. Massenanfall von Verletzten/Großbrand, bei denen die bisher alarmierten Feuerwehreinheiten nicht ausreichen und daher noch weitere Einsatzkräfte benötigt werden und die Katastrophenschutzleitung (KatSL) zu bilden ist.

Feuerwehrfahrzeuge/Einsatzkräfte:

Zusätzlich zu den bisher eingesetzten Feuerwehrfahrzeugen und Einsatzkräften sind weitere Einsatzkräfte zum Einsatz zu bringen. Über Art und Anzahl der erforderlichen Einsatzkräfte entscheidet der Einsatzleiter nach Lage.

Alarmierung:

Die Alarmierungen der Alarmstufe 5 werden ausschließlich als Nachalarmierung vom Einsatzleiter der Alarmstufe 4 veranlasst.

Die Feuerwehreinsatzzentrale/Feuerwehrleitstelle und/oder die Rettungsleitstelle werden vom Einsatzleiter beauftragt, die entsprechenden Alarmierungen durchzuführen. Die Alarmierung der Katastrophenschutzleitung richtet sich nach dem Katastrophenschutzplan der Kreisverwaltung.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 2, Blatt 19 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

Sanitäts- und Betreuungsdienst:

Die erforderlichen Kräfte des Sanitäts- und Betreuungsdienstes sind bei der Rettungsleitstelle anzufordern

-	als Nachalarmierung vom Einsatzleiter

-	als Nachalarmierung von der Sanitätseinsatzleitung

Die Rettungsleitstelle führt die erforderliche Maßnahmen nach dem Alarm- und Einsatzplan Rett./San. durch.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 2, Blatt 20 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

Alarmierungs- und Informations-Checkliste

ALARMSTUFE 5

|  | Ausf. |  | Alarmie- | Erledigt: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Stelle | Auszuführende Tätigkeit | rungs- | Uhrzeit/Handz. |  |
|  |  |  | Verz. |  |  |
| 46 | FEZ *) | Alarmierung weiterer Einsatzkräfte |  |  |  |
| 47 | Kreis- verwaltung | Alarmierung der Katastrophenschutzleitung (KatSL) |  |  |  |

*)	Ausführung erfolgt nach Lage nur auf Anweisung des Einsatzleiters

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 3, Blatt 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

3	Checklisten für Einsatzmaßnahmen

3.1	Einsatzgrundsätze

3.2	Checkliste Lagefeststellung

3.3	Checkliste Gefahren der Einsatzstelle

3.4	Checkliste Gefahrenabwehr-Maßnahmen

3.5	Checkliste Ergänzende Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

3.6	Checkliste Abschließende Einsatzmaßnahmen

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 3, Blatt 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

3.1	Einsatzgrundsätze

a)	Bei jedem Einsatz im Gleisbereich der Eisenbahn ist zunächst die Notfallleitstelle Eisenbahn zu informieren.

Es ist abzufragen, wann der Notfallmanager an der Einsatzstelle eintrifft.

b)	Vor dem Betreten der Gleisanlage sind die Informationen von der Notfallleitstelle Eisenbahn abzufragen über

-	Sperrung der Gleise

-	Spannungszustand der Oberleitungen

-	Durchführung der Bahnerdung

-	Ladungsinhalte von Güterwagen

Die Einsatzkräfte müssen solange in Bereitstellung bleiben, bis

-	die Gleise gesperrt sind

-	die Oberleitungen abgeschaltet sind

-	die Bahnerdung erfolgt ist

Von einer Abschaltung der Oberleitung und der Bahnerdung kann der Einsatzleiter im Einzelfall absehen, wenn die Sicherheitsabstände nach DIN VDE 132 eingehalten werden und die „Richtlinie über die Zusammenarbeit im Brand- und Katastrophenschutz im Gleisbereich der DB AG“ (Kapitel 8, Anlage 1) berücksichtigt wird.

c)	Auf die Richtlinie über die Zusammenarbeit im Brand- und Katastrophenschutz im Gleisbereich der Deutschen Bahn AG" (Anlage 1) wird hingewiesen.

Hinweis:

Damit im Gleisbereich der Eisenbahn wirksame Hilfe geleistet werden kann, muss die Eisenbahn die bahntypischen Gefahren grundsätzlich selbst beseitigen. Daher ist die Sperrung der Gleise, das Spannungsfreimachen der Oberleitung und das Bahnerden Aufgabe der Eisenbahn. Für das Bahnerden hat die Deutsche Bahn AG für ihren Bereich die Notfallmanager entsprechend ausgerüstet und ausgebildet. Übernehmen örtliche Feuerwehren auf freiwilliger Basis das Bahnerden, so hat die Eisenbahn die erforderliche Ausstattung bereitzustellen und eine ausreichende Aus- und Fortbildung sicherzustellen (siehe hierzu Richtlinie in der Anlage 1).

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 3, Blatt 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

3.2	Checkliste Lagefeststellung

Schadensereignis:	..............................................................................................................

Schadensort:	..............................................................................................................

Einsatzbeginn:	Datum: ...................................	Uhrzeit: ..............................................

Einsatzende:	Datum: ...................................	Uhrzeit: ..............................................

| Nr. | Feststellung der Lage | Zeitvermerk | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Angelaufene Maßnahmen vor Ort: - Personaleinsatz - Materialeinsatz |  |  |
| 2 | Betriebszustand der Eisenbahn: - Gleise gesperrt - Züge zurückgehalten - Oberleitungen abgeschaltet - Bahnerdung durchgeführt |  |  |
| 3 | Schadensumfang: - Befragung Lokführer/Bahnpersonal/Not-fallmanager - Anzahl Verletzter - Anzahl der zu betreuenden Personen |  |  |
| 4 | Lagebericht - Rückmeldung |  |  |
| 5 | Wetterdaten: - Niederschlag - Windrichtung/Windstärke - Temperatur |  |  |

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 3, Blatt 4 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

| Nr. | Feststellung der Lage | Zeitvermerk | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Beschreibung des Schadensgebietes: - Räumliche Festlegung des Schadensgebietes - Zugänglichkeit (Anfahrtsweg) - Tunnel - Brücken - Rettungsplätze - Bereitstellungsplätze - Geländeeinschnitte - Bahnhöfe - Bebauung - Versorgungseinrichtungen (Gas/Was-ser/Strom) - Pipelines - Entsorgungseinrichtungen (Kanalnetz) evtl. Zündquellen - offenes Gewässer - Wasserschutzgebiet |  |  |
| 7 | Art / Menge gefährlicher Stoff: - Information von der Notfallleitstelle Eisenbahn - Befragung Lokführer/Notfallmanager - eigene Wahrnehmung - Transportpapiere/Wagenliste - Kennzeichnung - Nachschlagewerke/Datenbanken |  |  |
| 8 | Messungen: - Ex-Messungen - Konzentrationsmessungen in der Luft (in Windrichtung)  unmittelbar vor Ort  50 m Radius; 100 m Radius  nach Lage  Dosisleistung radioaktiver Stoffe |  |  |
| 9 | Feststellung von Reserven: - Personal - Fahrzeuge/Geräte - Fernmeldemittel - Notfalltechnik der Eisenbahn |  |  |

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 3, Blatt 5 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

3.3	Checkliste Gefahren der Einsatzstelle

| Nr. | Feststellung d. Gefahrenschwerpunkte | Zeitvermerk | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atemgifte - vom Stoff selbst ausgehend - Zersetzungsprodukte |  |  |
| 2 | Angstreaktionen - betroffener Personen - des Einsatzpersonals |  |  |
| 3 | Ausbreitung - der Schadstoffe - des Brandes |  |  |
| 4 | Atomare Strahlung (radioaktive Stoffe) - Kennzeichnung (Kategorien nach GGVE) |  |  |
| 5 | Chemische Gefahren - gefährliche Betriebsstoffe - Gefahrstoffe/ Kontamination |  |  |
| 6 | Erkrankung/ Verletzung - verletzte Fahrgäste - Verletzungsgefahr für Einsatzkräfte |  |  |
| 7 | Explosion - brennbare Stoffe - Flash over im Tunnel |  |  |
| 8 | Einsturz - Brücken/Bauwerke/Tunnel - Umstürzen von Waggons |  |  |
| 9 | Elektrizität - Oberleitungen - Induktionsspannung |  |  |

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 3, Blatt 6 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

3.4	Checkliste Gefahrenabwehr-Maßnahmen

| Nr. | Gefahrenabwehr-Maßnahmen | Zeitvermerk | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Absperren der Einsatzstelle |  |  |
| 1.1 | Absperrgrenzen festlegen |  |  |
| 1.2 | Sperrung von Zufahrtswegen |  |  |
| 1.3 | Koordination der Maßnahmen mit Bundesgrenzschutz und Polizei |  |  |
| 1.4 | Verkehrssicherungsmaßnahmen veranlassen |  |  |
| 1.5 | Absperrmittel anfordern |  |  |
| 1.6 | Bereitstellungsräume einrichten |  |  |
| 1.7 | Lotsendienst einrichten |  |  |
| 2 | Medizinische Versorgung/ Betreuung |  |  |
| 2.1 | Koordination der Maßnahmen mit der Rettungsleitstelle |  |  |
| 2.2 | Bedarf an Rettungsmitteln festlegen |  |  |
| 2.3 | Rettungsmittel anfordern |  |  |

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 3, Blatt 7 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

| Nr. | Gefahrenabwehrmaßnahmen | Zeitvermerk | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Sanitäts- und Betreuungsdienst anfordern - Leitender Notarzt (LNA) - Organisatorischer Leiter (OL) - Schnelleinsatzgruppen (SEG) |  |  |
| 2.5 | Festlegung und Einrichtung von Verletztensammelstellen, Rettungswagenhalteplätzen und Hubschrauberlandeplätzen |  |  |
| 2.6 | Sanitätseinsatzleitung einrichten |  |  |
| 2.7 | Bereitstellungsraum einrichten |  |  |
| 2.8 | Lotsendienst für Sanitäts- und Betreuungsdienst einrichten |  |  |
| 2.9 | Registrierung der Verletzten veranlassen |  |  |
| 2.10 | Auskunftstelle einrichten |  |  |
| 3 | Brand |  |  |
| 3.1 | Auswahl Löschmittel |  |  |
| 3.2 | Löschwasserversorgung aufbauen |  |  |
| 3.3 | Sonderlöschmittel anfordern |  |  |
| 3.4 | Schutzkleidung festlegen - Atemschutz - Körperschutz |  |  |

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 3, Blatt 8 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

| Nr. | Gefahrenabwehrmaßnahmen | Zeitvermerk | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Schutzkleidung nachfordern |  |  |
| 3.6 | Sonderfahrzeuge anfordern/ Notfall- technik der Eisenbahn |  |  |
| 3.7 | Sondergeräte anfordern |  |  |
| 3.8 | Schadstoffmessungen vornehmen - Luft - Wasser (pH-Wert) |  |  |
| 3.9 | Beprobung kontaminierter Flächen |  |  |
| 4 | Gefahrgutfreisetzung |  |  |
| 4.1 | Schutzkleidung festlegen - Atemschutz - Körperschutz |  |  |
| 4.2 | Absperren der Einsatzstelle (Sicherheits-abstand entsprechend der Stoffart) |  |  |
| 4.3 | Schadstoffmessungen durchführen; Dosisleistung radioaktiver Stoffe messen |  |  |
| 4.4 | Ex-Bereich festlegen |  |  |
| 4.5 | Zündquellen ermitteln und beseitigen |  |  |
| 4.6 | Eindämmen durch Abdichten/Absperren |  |  |
| 4.7 | Niederschlagen der Dämpfe mit Wassernebel |  |  |

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 3, Blatt 9 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

| Nr. | Gefahrenabwehrmaßnahmen | Zeitvermerk | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.8 | Inertisieren mit Gas, Dampf, Wassernebel |  |  |
| 4.9 | Produkt abdecken mit Bindemittel, Schaum |  |  |
| 4.10 | Produkt aufnehmen |  |  |
| 4.11 | Produkt neutralisieren |  |  |
| 4.12 | Sonderfahrzeuge anfordern |  |  |
| 4.13 | TUIS-Einsatz |  |  |
| 4.14 | Beprobung kontaminierter Flächen |  |  |
| 5 | Technische Hilfeleistung |  |  |
| 5.1 | Hilfeleistungsausrüstung der Eisenbahn anfordern (Sonderfahrzeuge mit Hebe-, Räum-, Schneidgeräten usw.) |  |  |
| 5.2 | Fachfirmen mit entsprechendem Gerät anfordern |  |  |

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 3, Blatt 10 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

3.5	Checkliste Ergänzende Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

| Nr. | Ergänzende Maßnahmen | Zeitvermerk | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Information und Warnung der Bevölkerung |  |  |
| 1.1 | Lautsprecherfahrzeuge anfordern |  |  |
| 1.2 | Warntexte formulieren |  |  |
| 1.3 | Information und Warnung im Schadensgebiet |  |  |
| 1.4 | Abstimmung der Maßnahmen mit der Polizei |  |  |
| 1.5 | Presseinformationsstelle vor Ort einrichten |  |  |
| 2 | Evakuierungsmaßnahmen |  |  |
| 2.1 | Evakuierungsobjekt und Evakuierungs- gebiet festlegen |  |  |
| 2.2 | Koordination der Maßnahmen mit der Polizei |  |  |
| 2.3 | Sammelstellen / Auffangräume festlegen |  |  |

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 3, Blatt 11 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

| Nr. | Ergänzende Maßnahmen | Zeitvermerk | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Transportkapazitäten (Busse/Taxen) fest-stellen |  |  |
| 2.5 | Transportfahrzeuge (Busse/Taxen) anfordern |  |  |
| 2.6 | Evakuierungsmaßnahmen einleiten |  |  |
| 2.7 | Lotsendienst einrichten |  |  |
| 3 | Versorgung der Einsatzstelle |  |  |
| 3.1 | Bedarfsfeststellung und Anforderung von - Schutzausrüstung - Betriebsstoffen - Verbrauchsgütern - Einsatzmaterial - Verpflegung |  |  |
| 3.2 | Ablösung der Einsatzkräfte |  |  |

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 3, Blatt 12 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

3.6	Checkliste Abschließende Einsatzmaßnahmen

| Nr. | Abschließende Einsatzmaßnahmen | Zeitvermerk | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sicherungsmaßnahmen durchführen |  |  |
| 2 | Einsatzpersonal abziehen |  |  |
| 3 | Information der unterrichteten Stellen über die aktuelle Lage |  |  |
| 4 | Information der Bevölkerung und der Presse |  |  |
| 5 | Entsorgung kontaminierter Stoffe durch Fachbehörde |  |  |
| 6 | Einsatzleitung aufheben, Einsatz beenden, Übergabe der Schadensstelle an die Eisenbahn |  |  |
| 7 | Reinigung der Einsatzkleidung |  |  |
| 8 | Dekontamination von Personen und Kleidung |  |  |
| 9 | Dekontamination von Gerät |  |  |

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 4, Blatt 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

4	Übersicht der Zuordnung der

Feuerwehrfahrzeuge zu den Alarmstufen

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 4, Blatt 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

4.	Übersicht der Zuordnung der Feuerwehrfahrzeuge zu den Alarmstufen

| Fahrzeuge | Alarmstufen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) mit Funkausrüstung | x | x | x |  |  |
| Löschfahrzeug mit mind. 1.200 l Löschwasser |  | x | x |  |  |
| Einsatzleitwagen ELW 1 |  | x | x |  |  |
| Rüstwagen RW 1 |  | x | x |  |  |
| zweites Löschfahrzeug mit mind. 1.200 l Löschwasser |  |  | x |  |  |
| zweiter Rüstwagen RW 1 |  |  | x |  |  |
| Einsatzleitwagen ELW 2 |  |  | x |  |  |
| Gerätewagen-Gefahrstoff GW-G 1 bzw. GW-G 2 |  | (x) | (x) | wie 3 | wie 3 |
| Schlauchwagen SW 1000 bzw. SW 2000 |  | (x) | (x) |  |  |
| Messtrupp-Fahrzeug (MeF-G) |  | (x) | (x) |  |  |
| Gerätewagen-Atemschutz (GW-AS) |  |  | (x) |  |  |
| Hubrettungsfahrzeug |  |  | (x) |  |  |
| Flutlichtanlage |  |  | (x) |  |  |
| weitere Löschfahrzeuge mit mind. 1.200 l Löschwasser |  |  | (x) |  |  |
| Lautsprecherwagen |  |  | (x) |  |  |

x	=	zu alarmieren	(x)	=	zusätzlich alarmieren nach Rückfrage der FEZ beim Einsatzleiter bzw. auf Anweisung des Einsatzleiters

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 5, Blatt 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

5	Führungsorganisation

5.1	Einsatzleitung Alarmstufe 1

5.2	Einsatzleitung Alarmstufe 2

5.3	Einsatzleitung Alarmstufe 3

5.4	Einsatzleitung Alarmstufe 4

5.5	Einsatzleitung Alarmstufe 5

5.6	Einsatzleitung durch Bürgermeister, Landrat oder Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

5.7	Sanitätseinsatzleitung

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 5, Blatt 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

5	Führungsorganisation

Die Einsatzleitung richtet sich nach den §§ 25 und 26 LBKG. Die Einsatzleitung hat die Aufgabe, alle Maßnahmen zur Abwehr von nichtpolizeilichen Gefahren zu veranlassen. Der Einsatzleitung stehen Personal und Führungsmittel zur Verfügung. Näheres regelt die FwDV 100 "Führung und Leitung im Einsatz".

Der Notfallmanager der DB AG ist Fachberater in dieser Einsatzleitung. Er vertritt die Interessen der DB AG.

5.1	Einsatzleitung Alarmstufe 1

Bei Einsätzen in der Alarmstufe 1 ist Einsatzleiter in der Regel der Einheitsführer der gemäß Alarmstufe 1 alarmierten Feuerwehreinheit.

5.2	Einsatzleitung Alarmstufe 2

Bei Einsätzen der Alarmstufe 2 ist Einsatzleiter in der Regel der für das Einsatzgebiet zuständige Wehrleiter.

Vom Einsatzleiter ist die Unterrichtung des Kreisfeuerwehrinspekteurs und der Gemeindeverwaltung zu veranlassen, die dafür sorgt, daß der Bürgermeister oder ein hierfür Beauftragter unterrichtet wird.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 5, Blatt 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

5.3	Einsatzleitung Alarmstufe 3

Bei Einsätzen der Alarmstufe 3 ist Einsatzleiter in der Regel der für das Einsatzgebiet zuständige Wehrleiter.

Der Kreisfeuerwehrinspekteur ist beratend tätig.

Vom Einsatzleiter ist die Unterrichtung der Gemeindeverwaltung und der Kreisverwaltung zu veranlassen, die dafür sorgen, daß der Bürgermeister bzw. der Landrat oder ein hierfür Beauftragter unterrichtet wird.

5.4	Einsatzleitung Alarmstufe 4

Bei Einsätzen der Alarmstufe 4 ist Einsatzleiter in der Regel in Landkreisen der Kreisfeuerwehrinspekteur als Beauftragter des Landrates.

5.5	Einsatzleitung Alarmstufe 5

Bei Einsätzen der Alarmstufe 5 ist Einsatzleiter in Landkreisen der Landrat.

Der Landrat wird von der Katastrophenschutzleitung (KatSL) unterstützt, die die logistischen und administrativen Aufgaben übernimmt.

Für die KatSL ist ein Fachberater der DB AG bei dem zuständigen Betriebsstandort anzufordern.

Die vorhandene Einsatzleitung wird zur Technischen Einsatzleitung (TEL) und erledigt die technischen und taktischen Aufgaben vor Ort.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 5, Blatt 4 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

5.6	Einsatzleitung durch Bürgermeister, Landrat oder Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Bei den Regelungen der Nr. 5.1 bis 5.5 bleibt unberührt, dass die Einsatzleitung übernommen werden kann von dem

-	Bürgermeister

-	Landrat

-	Präsidenten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

der für das jeweilige Einsatzgebiet zuständig ist oder einem von ihm Beauftragten.

5.7	Sanitätseinsatzleitung

Am Schadensort können die Rettungs-/Sanitätsdienste eine Sanitätseinsatzleitung bilden; sie ist zu bilden, wenn dies die Einsatzleitung anordnet.

Die Leitung der Sanitätseinsatzleitung hat der Leitende Notarzt (LNA). Der LNA wird unterstützt vom Organisatorischen Leiter (OL).

Die Sanitätseinsatzleitung ist für die medizinische Versorgung am Schadensort zuständig, wobei ihr insbesondere alle dort tätigen Ärzte, das Personal des Rettungsdienstes und die Einheiten des Sanitätsdienstes unterstellt sind.

Die Sanitätseinsatzleitung ist Bestandteil der Einsatzleitung am Schadens-

ort.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 6, Blatt 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

6	Unterrichtung und Warnung der Bevölkerung;

Evakuierung

Für die Unterrichtung und Warnung der Bevölkerung in der Umgebung der Einsatzstelle sowie die Durchführung von Evakuierungsmaßnahmen ist die Einsatzleitung zuständig (siehe Kapitel 5: Führungsorganisation).

Die Maßnahmen sind mit der Einsatzleitung der Polizei abzustimmen; hierbei soll das Benehmen mit dem Bundesgrenzschutz und der Eisenbahn (Notfallmanager) hergestellt werden.

Die einzelnen Maßnahmen zur Unterrichtung und Warnung der benachbarten Bevölkerung sowie zur Durchführung von Evakuierungsmaßnahmen erfolgen nach den

-	Allgemeinen Alarm- und Einsatzplänen der Gemeinden

-	Allgemeinen Katastrophenschutzplänen der Landkreise und kreisfreien Städte

- Alarm- und Einsatzplänen "Gefährliche Stoffe", soweit von der Einsatzstelle Gefahren für die Umgebung durch Gefahrstoffe ausgehen (siehe RAEP "Gefährliche Stoffe", Kapitel 7)

Bei Vorliegen radioaktiver Stoffe ist die EU-Richtlinie 89/618 zu beachten.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 7, Blatt 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

7	Verbindungsaufnahme zur Eisenbahn und zum Bundesgrenzschutz

7.1	Verbindungsaufnahme zur Eisenbahn

Jede Verbindungsaufnahme zur Eisenbahn erfolgt zur Notfallleitstelle Eisenbahn. Dies gilt insbesondere für

-	Feuerwehralarmierungsstellen (Polizeiinspektionen, Feuerwehrleitstellen, Rettungsleitstellen, Integrierte Leitstellen)

-	Feuerwehreinsatzzentralen/ Feuerwehrleitstellen

-	Einsatzleiter

Die Zuständigkeitsbereiche und Rufnummern der Notfallleitstellen der Deutschen Bahn AG sind in der Anlage 1 "Richtlinie über die Zusammenarbeit im Brand- und Katatrophenschutz im Gleisbereich der Deutschen Bahn AG" dargestellt. Dort ist auch die in Ausnahmefällen mögliche Kontaktaufnahme über das Streckennetz der DB AG beschrieben.

Hinweis:

Werden von den Aufgabenträgern Alarm- und Einsatzpläne Eisenbahn für Strecken erstellt, die nicht in der Verantwortung der Deutschen Bahn AG liegen, so hat der Aufgabenträger den Infrastrukturunternehmer (Netzbetreiber) sowie dessen Notfallmanagement (Notfallleitstelle, Notfallmanager) zu ermitteln und entsprechend in den Alarm- und Einsatzplan aufzunehmen.

7.2	Verbindungsaufnahme zum Bundesgrenzschutz

Jede Verbindungsaufnahme zum Bundesgrenzschutz -Dienstzweig Bahnpolizei - erfolgt zu dem zuständigen Bundesgrenzschutzamt (Lagedauer-dienst).

Dies gilt insbesondere für

-	Feuerwehreinsatzzentralen/Feuerwehrleitstellen

-	Einsatzleiter

Die Zuständigkeitsbereiche und die Rufnummern der BGS-Ämter sind in der Anlage 4 aufgeführt.

| ISM | RAEP Eisenbahn | # Kapitel 8, Anlagen |
| --- | --- | --- |
|  |  | # Stand: Dez.1999 |

8	Anlagen

Anlage 1	Richtlinie über die Zusammenarbeit im Brand- und Katastrophenschutz im Gleisbereich der Deutschen Bahn AG

Anlage 2	Übersichtskarte: Notfallmanagement der Deutschen Bahn AG

Anlage 3	Nichtbundeseigene Eisenbahnen (NE-Bahnen) in Rheinland-Pfalz

Anlage 4	Zuständigkeit des Bundesgrenzschutzes

Anlage 5	Grundsätze zur Erstellung von objektbezogenen Alarm- und Einsatzplänen für Eisenbahntunnel

Anlage 6	Verteiler des Alarm- und Einsatzplanes Eisenbahn

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

Richtlinie über die Zusammenarbeit im

Brand- und Katastrophenschutz

im Gleisbereich der

Deutschen Bahn AG

Ministerium des Innern und für Sport

DB	Netz

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 2 |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

1	VORBEMERKUNG

2	DAS DB AG NOTFALLMANAGEMENT

2.1	Grundsätzliches und Ziel

2.2	Gliederung des Notfallmanagements

2.3	Notfallmanager

3	MELDUNG VON SCHADENSEREIGNISSEN AN DIE FEUERWEHR-

ALARMIERUNGSSTELLEN

4	MELDUNG VON SCHADENSEREIGNISSEN AN DIE DEUTSCHE BAHN AG

4.1	Kontaktaufnahme mit der Notfallleitstelle der DB AG

5	EINSATZ IM GLEISBEREICH

5.1	Grundsätzliches

5.2	Gleissperrungen

6	EINSATZ IM GLEISBEREICH UNTER OBERLEITUNGSANLAGEN

6.1	Grundsätzliches

6.2	Abschalten der Oberleitungen

6.3	Bahnerden

7	GEFAHRGUTTRANSPORTE

7.1	Grundsätzliches

7.2	Kennzeichnung der Wagen

7.3	Beförderungspapiere

7.4	Armaturen und Sicherheitseinrichtungen an Kesselwagen

7.5	Kesselwagentypen

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 3 |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

8	KUPPELN VON FAHRZEUGEN

9	NOTFALLTECHNIK DER DB AG

9.1	Einheitshilfsgerätewagen (EHG), Einheitshilfsgerätezüge (EHZ)

9.2	Kranwagen

9.3	Oberleitungsgerätewagen

9.4	Sonstige technische Geräte und Sonderfahrzeuge

9.5	Rettungszüge

10	PLÄNE/KARTEN

11	AUFRÄUMARBEITEN

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 4 |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

1	Vorbemerkung

Diese Richtlinie dient der Zusammenarbeit im Brand- und Katastrophenschutz im Land Rheinland-Pfalz zwischen

-	der Deutschen Bahn AG (DB AG) und

-	den Landkreisen und Gemeinden (Aufgabenträger gemäß Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz - LBKG -) mit den beauftragten Hilfsorganisationen

für den Bereich der Gleise der DB AG.

Bei Einsätzen im Bereich von Gleisen können besondere Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb heraus entstehen, z.B. dadurch, dass Züge mit hohen Geschwindigkeiten und großen Lasten fahren. Dies führt zu langen Bremswegen von 700 m bis zu 3000 m (Schnellfahrstrecken).

Alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um Menschen zu retten und/oder Sachwerte zu schützen und zu bergen, müssen von dem Gedanken getragen sein, mögliche Eigengefährdung zu vermeiden und das Schadensausmaß so gering wie möglich zu halten.

2	Das DB AG Notfallmanagement

2.1	Grundsätzliches und Ziel

Mit Gründung der DB AG wurde das DB AG Notfallmanagement eingeführt. Alle Ereignisse, die den störungsfreien Ablauf oder die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes beeinträchtigen können, fallen in die Zuständigkeit des Notfallmanagements. Es umfasst hierbei alle organisatorischen, personellen und materiellen Maßnahmen.

Ziel des Notfallmanagements ist: Gefahren und Schäden für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachen abzuwenden oder zu begrenzen.

Die DB AG Notfallmanager (Abschnitt 2.3) sind beauftragt, durch enge Kontakte zu den Organisationen für die Gefahrenabwehr die erforderliche und vorhandene Rettungskette so eng wie möglich zu knüpfen, um im Ereignisfall das störungsfreie Zusammenspiel der bahneigenen Stellen mit den Landkreisen/Gemeinden und den Hilfsorganisationen sicherzustellen. Zu diesem Zweck finden permanent Gespräche auf allen organisatorischen Ebenen, aber auch realitätsbezogene gemeinsame Übungen und Schulungen statt.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 5 |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

## 2.2	Gliederung des Notfallmanagements

DB Netz AG

In der DB AG ist vornehmlich die DB Netz AG unter anderem für die Vorhaltung des Schienennetzes und für die Betriebssicherheit einschließlich des Notfallmanagements verantwortlich.

Niederlassungen

Die DB Netz AG der DB AG verfügt über 7 Niederlassungen (NL) in der Bundesrepublik Deutschland. Für Rheinland-Pfalz sind die drei Niederlassungen West, Mitte und Südwest zuständig.

An dem Sitz jeder Niederlassung ist eine Betriebszentrale mit einer Notfallleitstelle eingerichtet.

Betriebsstandorte

Jeder Niederlassung sind Betriebsstandorte zugeordnet (s. Tabelle Blatt 6).

Die Leiter der Betriebsstandorte sind die Ansprechpartner der Landkreise und Gemeinden für die allgemeine, planerische Abstimmung. Den Leitern der Betriebsstandorte unterstehen die Notfallmanager (Abschnitt 2.3). Bei Bränden und Unfällen nehmen die Leiter der Betriebsstandorte die Aufgabe der Fachberatung bei den Katastrophenschutzleitungen der Landkreise/kreisfreien Städte war.

Netzbezirke

In den Bereichen der Betriebsstandorte sind Netzbezirke eingerichtet. Diese Netzbezirke sind auch gleichzeitig Notfallbezirke der DB Netz AG.

Der Netzbezirk umfaßt einen örtlich festgelegten Bereich der DB AG.

Er ist so bemessen, daß der Notfallmanager einen Ereignisort in der Regel innerhalb von 30 Minuten nach seiner Alarmierung erreichen kann.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 6 |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

##### Zuständigkeiten der DB Netz AG in Rheinland-Pfalz

| Niederlassung mit Betriebszentrale und Notfallleitstelle | Betriebsstandorte | Netzbezirke |
| --- | --- | --- |
| Niederlassung West mit Betriebszentrale und Notfallleitstelle in Duisburg | Hagen | Siegen |
|  | Köln | Troisdorf |
| Niederlassung Mitte mit Betriebszentrale und Notfallleitstelle in Frankfurt/Main | Mainz | Bingen |
|  |  | Mainz |
|  |  | Kirn |
|  | Koblenz | Koblenz |
|  |  | Gerolstein |
|  |  | Cochem |
|  |  | Trier |
|  | Frankfurt/M. | Limburg |
| Niederlassung Südwest mit Betriebszentrale und Notfallleitstelle in Karlsruhe | Saarbrücken | Kaiserslautern |
|  | Karlsruhe | Karlsruhe |
|  |  | Neustadt (Weinstraße) |
|  |  | Ludwigshafen |

###### Anmerkung:

###### Die örtlichen Abgrenzungen der Zuständigkeit der Niederlassungen, Betriebsstandorte und Netzbezirke ist aus der Übersichtskarte „Eisenbahnen in Deutschland (Streckenkarte)“ zu entnehmen – Anlage 2 des RAEP Eisenbahn.

Der Ansprechpartner des Betriebsstandortes ist jeweils der „Leiter und örtlicher Beauftragter für Sicherheit“; der Ansprechpartner des Netzbezirkes ist jeweils der „1. Bezirksleiter Betrieb“. Namen und Erreichbarkeit (Telefon, Telefax) der Ansprechpartner sind in die Allgemeinen Alarm- und Einsatzpläne der Gemeinden/ Katastrophenschutzpläne der Landkreise bzw. der kreisfreien Städte aufzunehmen.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 7 |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

Notfallleitstellen

Die DB AG unterhält z.Zt. 15 Notfallleitstellen. Notfallleitstellen sind ständig besetzte DB AG-Stellen, die Meldungen über gefährliche Ereignisse im Eisenbahnbetrieb aufnehmen, weitergeben, erste Schutzmaßnahmen treffen und die erforderlichen Alarmierungen nach eigenem Plan durchführen.

(Anmerkung:	Die DB AG strebt eine Reduzierung der Notfallleitstellen auf eine Zahl von 7 bis Ende 2000 an.)

2.3	Notfallmanager

Der Notfallmanager ist der Leiter eines Notfallbezirkes. Er ist in seinem Bezirk der direkte Ansprechpartner bei allen Fragen bezüglich der Alarm- und Einsatzplanung sowie bei gefährlichen Ereignissen vor Ort und vertritt im Einsatzfall die DB AG.

Der Notfallmanager ist mit deutlich erkennbarer Kleidung in Warnfarbe ausgestattet; die Kleidung ist mit „DB-Notfallmanager“ beschriftet.

Aufgaben des Notfallmanagers

Der Notfallmanager erledigt alle Aufgaben, die im operativen Bereich der Niederlassungen im Zusammenhang mit Bahnbetriebsunfällen, gefährlichen Unregelmäßigkeiten und Störungen anfallen.

Hieraus ergeben sich folgende Aufgaben:

-	für die Sicherheit der Reisenden und der beförderten Güter sorgen;

-	für die Sicherheit der Personen sorgen, die mit der Rettung von Verunglückten, der Bergung von Gütern, der Beseitigung von Schäden sowie der Wiederherstellung des Betriebes beschäftigt sind;

-	alle Aktivitäten mit den beteiligten Organisationen und Stellen abstimmen

-	eine schnellstmögliche Wiederherstellung des Betriebes erreichen.

Einsatzabwicklung

Bei Schadensereignissen erfolgt die Kontaktaufnahme von Seiten der Landkreise/Gemeinden oder den Feuerwehrleitstellen/Feuerwehreinsatzzentralen mit dem Notfallmanager in der Regel über die zuständige Notfallleitstelle der DB AG.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 8 |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

Der Notfallmanager

-	berät ggf. während seiner Anfahrt per Telefon den Einsatzleiter gemäß LBKG,

-	erdet die Fahrstromleitungen, soweit dies notwendig ist,

-	berät den Einsatzleiter an der Einsatzstelle und ist Fachberater der DB AG in der Einsatzleitung

-	übernimmt die Kommunikation mit allen Stellen der DB AG,

Der Notfallmanager steht in der Regel spätestens 30 min nach seiner Alarmierung der Einsatzleitung vor Ort zur Verfügung.

Der Notfallmanager ist gehalten, mit der Feuerwehreinsatzzentrale oder dem Einsatzleiter Kontakt aufzunehmen, wenn sich sein Eintreffen verzögert.

3	Meldung von Schadensereignissen an die Feuerwehralarmierungsstellen

Meldungen der DB AG an die Feuerwehralarmierungsstellen (Polizeiinspektionen, Rettungsleitstellen, Feuerwehrleitstellen, Integrierte Leitstellen gemäß Kapitel 2, Blatt 2) mit der Bitte um Hilfeleistung oder zur Information sind erforderlich bei:

-	Unfällen mit Personenschäden

-	Bränden

-	konkreten Gefährdungen für den Bahnbetrieb

-	drohenden oder bereits eingetretenen Umweltschäden

Zu melden ist auch in Zweifelsfällen und in Fällen, in denen ein Eingreifen der Feuerwehr nicht erforderlich ist, bei denen aber die Öffentlichkeit auf ein Geschehen aufmerksam wird.

Die Meldungen an die Feuerwehralarmierungsstellen erfolgen in der Regel von den Notfallleitstellen der DB AG.

Entsendung des Notfallmanagers

Bei Meldungen von Schadensereignissen, die den Einsatz von Feuerwehren und/oder anderen Hilfsorganisationen erforderlich machen, ist bei der Abgabe der Meldung von der Notfallleitstelle die Entsendung des Notfallmanagers zur Schadensstelle - unaufgefordert - mitzuteilen.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 9 |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

4	Meldung von Schadensereignissen an die DB AG

## Meldungen zur Notfallleitstelle der DB AG

Bei Hinweisen, aus denen sich eine Gefährdung des Bahnbetriebs ergibt, ist von den Feuerwehralarmierungsstellen (Polizeiinspektionen, Rettungsleitstellen, Feuerwehrleitstellen, Integrierte Leitstellen) ggf. von den Feuerwehreinsatzzentralen sofort die zuständige Notfallleitstelle zu informieren, die den Nothalt von - auf die Schadensstelle zufahrenden - Zügen und das Abschalten der Oberleitungen sowie weitere bahninterne Benachrichtigungen veranlasst.

Die Benachrichtigung der zuständigen Stellen innerhalb der DB AG (z.B. der zuständigen Fahrdienstleitungen, Notfallmanager und der Zentralschaltstellen) erfolgt durch diese selbst.

Die Rufnummern der für Rheinland-Pfalz zuständigen Notfallleitstellen sind:

Frankfurt/M 	Tel.:	069/265-1058 	Fax:	069/265-37110

Karlsruhe 	Tel.:	0721/938-1058 	Fax:	0721/938-4379

Duisburg	Tel.:	0203/3017-1058 	Fax:	0203/3017-1530

Die Zuständigkeitsbereiche sind in der Übersichtskarte der Anlage 2 dargestellt.

Anforderung des Notfallmanagers

Bei Meldungen von Schadensereignissen, die den Einsatz von Feuerwehren und/oder anderen Hilfsorganisationen erforderlich machen, ist bei der Abgabe der Meldung von der Notfallleitstelle die Bestätigung über die Entsendung des Notfallmanagers zur Schadensstelle einzuholen.

Meldungen über Fernsprecher

Sollte es in Ausnahmefällen erforderlich sein, vom Streckennetz aus direkt Kontakt mit der DB AG aufzunehmen, so können auch die Strecken-Fernsprecher

(F-Kästen) benutzt werden. Die mit einem „F“ gekennzeichneten Kästen entlang der DB AG-Strecken beinhalten einen Fernsprecher. Die Fernsprechkästen werden mit einem Innen-Vierkantsteckschlüssel (9 mm) geöffnet. Eine Rufzeichentafel zeigt auf, wie der für diesen Streckenabschnitt zuständige Fahrdienstleiter erreicht wird.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 10 |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

Vorderansicht eines Strecken-Fernsprechers (F- Kasten)

In jedem F- Kasten ist eine entsprechende Rufzeichentafel angebracht.

Rufzeichentafel (Beispiel)
Streckenverbindung Fulda - Kirchheim

Notruf			             10         10          10

Zugmelderuf  Ri  Fulda		      10         10

Zugmelderuf  Ri  Kirchheim			10

Sammelruf			       1       3        1       3

Störungen melden an: E- Stelle Fulda

Sprechstelle	Strecken- Km	Rufzeichen

Bf Fulda, Fdl	234,738	

 unbesetzte
 Sprechstelle		

 Bf Kirchheim, Fdl	196,480

Fernsprech-
 Vermittlung	234,738		
 unbesetzte
 Sprechstelle

Es bedeuten:            1       3       10     
 ununterbrochene Kurbelumdrehungen

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 11 |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

# 5	Einsatz im Gleisbereich

## 5.1	Grundsätzliches

Bei Einsätzen im Gleisbereich ist sofort Kontakt mit der Notfallleitstelle aufzunehmen.

Dieses ist ein unabdingbares Erfordernis, um ein höchstmögliches Maß an Sicherheit für die eingesetzten Hilfskräfte im Gleisbereich sicherzustellen.

Nicht allein die Gefahr, die von Schienenfahrzeugen, sondern insbesondere auch die Gefahr, die von den Oberleitungen (15 000 Volt) ausgehen kann, muß bei allen Einsätzen im Gleisbereich primär berücksichtigt werden. Deshalb müssen beim Betreten des Gleisbereiches besondere Sicherheitsbestimmungen uneingeschränkt beachtet werden.

Die besonderen Sicherheitsbestimmungen, Zuständigkeiten, Begriffserklärungen und Handlungsabläufe bei Einsätzen im Gleisbereich unter Oberleitungsanlagen sind im Abschnitt 6 beschrieben.

## 5.2	Gleissperrungen (Einstellung des Fahrbetriebes)

Vor Beginn von Tätigkeiten im Gleisbereich sind die Gleise im notwendigen Umfang zu sperren, damit keine weiteren Fahrten mehr stattfinden (Einstellung des Fahrbetriebes).

Gleissperrungen können veranlasst werden von der Notfallleitstelle, dem Notfallmanager oder dem zuständigen Fahrdienstleiter.

Wegen der unterschiedlichen Verhältnisse und Signaltechnik auf den einzelnen Bahnstrecken kann nicht allgemein angegeben werden, welcher Zeitraum für die Einstellung des Fahrbetriebs erforderlich ist.

Die Gleisanlage kann von Einsatzkräften erst dann betreten werden, wenn dem Einsatzleiter eine Bestätigung der Gleissperrung von der Notfallleitstelle, dem Notfallmanager oder dem zuständigen Fahrdienstleiter vorliegt:

a)	Der Notfallmanager ist noch nicht an der Einsatzstelle eingetroffen.

- Die Feuerwehr-Einsatzzentrale (FEZ) fragt bei der Notfallleitstelle ab, ob die Gleissperrung durchgeführt wurde. Die Notfallleitstelle bestätigt der FEZ die Gleissperrung über Telefax. Die FEZ unterrichtet ihrerseits den Einsatzleiter.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 12 |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

b)	Der Notfallmanager ist bereits an der Einsatzstelle anwesend.

-	Der Notfallmanager teilt die Sperrung der Gleise - nach bahninterner Abstimmung - unmittelbar dem Einsatzleiter mündlich oder schriftlich mit.

Eine Wiederaufnahme des Fahrbetriebs (mit oder ohne Einschränkungen) wird vom Notfallmanager veranlasst und bedarf der vorherigen Zustimmung des Einsatzleiters.

6	Einsatz im Gleisbereich unter Oberleitungsanlagen

6.1	Grundsätzliches

Die Oberleitungsanlagen stehen ständig unter einer Spannung von ca. 15 000 Volt. Die Fahrleitung liegt in der Regel 5,50 m bis 6,00 m über Schienenoberkante (SO). Sie kann auch im Bereich von Brücken und Tunneln sowie in Bergsenkungsgebieten auf 4,95 m, in Ausnahmefällen auf 4,80 m über SO abgesenkt sein.

Oberleitungsanlage mit Stützpunkten an Rohrschwenkauslegern

Von allen unter Spannung stehenden Teilen der Oberleitung (Fahrleitung und Speiseleitung) muss generell nach DIN VDE 0132 ein Mindestabstand von 3,0 m eingehalten werden; bei Rettungsarbeiten ist eine Annäherung bis auf 1,5 m möglich.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 13 |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

Herabhängende Leitungen, auch wenn sie den Erdboden berühren, bergen Gefahren in sich.

Oberleitungsanlage mit gerissener Fahrleitung

Bei herabhängenden Leitungen darf der Gleisbereich im Umkreis von

10 Metern nicht betreten werden. Eine weitere Annäherung ist erst dann möglich, wenn die Oberleitungsanlage ausgeschaltet und bahngeerdet ist (Gefahr der Schrittspannung).

Das Entfernen von in Oberleitungen hängenden Gegenständen, auch unter Verwendung von Erdungsstangen o.ä. ist nur bei ausgeschalteten und bahngeerdeten Oberleitungen zulässig.

Es ist lebensgefährlich, einen in unmittelbarer Nähe der Fahrleitung oder Speiseleitung (Abstand weniger als 1,5 m) befindlichen Verunglückten zu retten, wenn nicht sichergestellt ist, dass die Anlage ausgeschaltet und bahngeerdet ist.

Wenn die Sicherheitsabstände nach DIN VDE 0132 nicht eingehalten werden können, darf mit dem Einsatz erst begonnen werden, wenn der spannungsfreie und geerdete Zustand der Oberleitungsanlage hergestellt ist und dies dem Einsatzleiter der Feuerwehr eindeutig mitgeteilt wurde.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 14 |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

Für Löscharbeiten sind die Strahlrohr-Mindestabstände nach DIN VDE 0132:

| Löschmittel Wasser |  1 kV ( 1000 V) |  30 kV |  110 kV |
| --- | --- | --- | --- |
| CM- Sprühstrahl CM- Vollstrahl | 1 m 5 m | 3 m 5 m | 3 m 6 m |

6.2	Abschalten der Oberleitungen

Bei Beschädigungen der Oberleitungen, bei Arbeiten mit Kränen, bei Arbeiten auf Fahrzeugdächern sowie bei sonstigen Arbeiten, bei denen der Schutzabstand von 1,5 m unterschritten wird und die Gefahr der unbeabsichtigten Annäherung an die Oberleitungen besteht, sind die Oberleitungen abzuschalten und bahnzuerden (Bahnerden siehe Abschnitt 6.3).

Zuständig für das Abschalten der Oberleitungen ist die DB Netz AG.

Die Bestätigung der Abschaltung der Oberleitungen wird dem Einsatzleiter wie folgt übermittelt:

a)	Der Notfallmanager ist noch nicht an der Einsatzstelle eingetroffen.

-	Die Bestätigung, dass die Oberleitungen abgeschaltet sind, kann vom Einsatzleiter unmittelbar bei der Notfallleitstelle eingeholt werden.

- Die Feuerwehr-Einsatzzentrale (FEZ) fragt bei der Notfallleitstelle ab, ob die Gleissperrung durchgeführt wurde. Die Notfallleitstelle bestätigt der FEZ die Gleissperrung über Telefax. Die FEZ unterrichtet ihrerseits den Einsatzleiter.

b)	Der Notfallmanager ist bereits an der Einsatzstelle anwesend.

-	Der Notfallmanager teilt die Abschaltung der Oberleitungen - nach bahninterner Abstimmung - unmittelbar dem Einsatzleiter mündlich oder schriftlich mit.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 15 |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

6.3	Bahnerden

Zweck der Erdung der Oberleitungen (Bahnerden) ist der Abbau induktiver oder kapazitiver Spannungen auch der abgeschalteten Oberleitungen sowie der Wiedereinschaltschutz.

Das Bahnerden dient der Beseitigung einer bahntypischen Gefahr und ist damit Aufgabe der DB Netz AG.

Das Bahnerden erfolgt vorrangig durch die Notfallmanager, andere berechtigte Mitarbeiter der DB Netz AG oder in Ausnahmefällen durch den Bundesgrenzschutz. Sie sind mit eigenen Erdungsgeräten ausgerüstet. In Bahnhöfen und erforderlichenfalls weiteren Betriebsstellen werden weitere Erdungsgeräte vorgehalten.

Außerdem können in der Regel Triebfahrzeugführer der Verkehrsunternehmen im Bereich elektrifizierter Strecken mit Hilfe der örtlich vorgehaltenen Bahnerdungsgeräte erden.

Feuerwehren können nach Absprache mit der DB AG - auf freiwilliger Basis - das Erden vornehmen. Voraussetzung dafür ist, dass sie nach ihrer Leistungsfähigkeit und nach besonderer Ausbildung dazu in der Lage sind. Die besondere Ausbildung wird von der DB AG durchgeführt.

Bei unübersichtlichen Oberleitungen an mehrgleisigen Strecken, bei schlechten Sichtverhältnissen, an Weichen, Einspeisungen und Trennstellen ist mit besonderer Vorsicht vorzugehen und abzuwägen, ob auch bei vorgesehener Erdung durch die Feuerwehr das Eintreffen des Notfallmanagers abzuwarten ist.

Bevor bahngeerdet werden darf, müssen die Oberleitungen abgeschaltet sein.

Die Oberleitungen sind an jeder Stelle, an der sie geerdet werden sollen, vorher mit dem Spannungsprüfer daraufhin zu prüfen, ob sie abgeschaltet sind.

Es muß jeweils beiderseits der Ereignisstelle bahngeerdet werden.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 16 |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

Oberleitung bahngeerdet

Das Feststellen der Spannungsfreiheit und die Durchführung einer Bahnerdung darf je Erdungsstange nur von einer Person durchgeführt werden. Das zweifache Erden einer Ereignisstelle darf von zwei Personen (1 Person je Erdung) durchgeführt werden.

Die Entscheidung zur Aufhebung der Bahnerdung trifft der Notfallmanager; sie erfolgt in Abstimmung mit dem Einsatzleiter.

Die DB AG stattet die zum Bahnerden vorgesehenen und ausgebildeten Feuerwehren aus mit je zwei Erdungsvorrichtungen, bestehend aus einer fünfteiligen Erdungsstange und zwei Erdungsseilen mit Anschlussteilen (Fahrdrahtklemme und Schienenfußerdungsklemme) und Spannungsprüfer. Die regelmäßige Überprüfung der Erdungsgeräte erfolgt durch die DB AG.

Die Unterweisung der Feuerwehren muss alle zwei Jahre wiederholt werden. Die Durchführung der Ausbildung und Unterweisungen der Feuerwehrangehörigen sind aktenkundig nachzuweisen.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 17 |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

7	Gefahrguttransporte

## 7.1	Grundsätzliches

Die DB AG befördert große Mengen gefährlicher Güter. Gefährliche Güter sind Stoffe und Gegenstände, von denen aufgrund ihrer Natur, ihrer Eigenschaften oder ihres Zustandes im Zusammenhang mit der Beförderung Gefahren insbesondere für Menschen sowie für Tiere und andere Sachen ausgehen können.

Die Beförderung richtet sich nach der „ Verordnung über innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE).

Die Notfallleitstellen der DB AG können jederzeit lückenlos und umfassend Informationen über die Beladung der Waggons mit Gefahrgut und sonstige im Zusammenhang mit dem Gefahrgut zu beachtende Umstände geben.

## 7.2	Kennzeichnung der Wagen

Jeder einzelne Wagen (einschließlich Großcontainer), Kesselwagen und Tankcontainer muß auf beiden Seiten mit Gefahrzetteln nach Anhang IX der Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn (GGVE) gekennzeichnet sein, soweit dies in den Beförderungsvorschriften der jeweiligen Klasse vorgeschrieben ist (vgl. Anlagen 1 und 2 der GGVE).

Kesselwagen und Tankcontainer sowie Wagen (einschließl. Großcontainer) für Güter in loser Schüttung sind zusätzlich an beiden Längsseiten mit einer orangefarbenen Kennzeichnung nach Anhang VIII der Anlage zur GGVE versehen (vgl. Anlage 3 der GGVE). Die Gefahrzettel Kennzeichnungen sind auch an ungereinigten, leeren Kesselwagen, Tankcontainern angebracht (vgl. Anlage 2 der GGVE).

An den Ladeeinheiten des kombinierten Verkehrs sind die in der Gefahrgutverordnung Straße (GGVS) vorgeschriebenen Gefahrzettel Kennzeichnungen angebracht.

Die Gefahrzettel Kennzeichnungen im Schienenverkehr haben dieselbe Bedeutung wie im Straßenverkehr und sehen auch gleich aus.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 18 |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

Orange

Warntafel

Gefahrzettel

Ein großer Teil der gefährlichen Güter wird mit Spezialwaggons befördert,

u. a. auch mit Kesselwagen.

## 7.3	Beförderungspapiere

Die Beförderungspapiere (Frachtbriefe) für gefährliche Güter enthalten die Bezeichnung des Stoffes oder Gegenstandes gemäß GGVE.

Frachtbrief

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 19 |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

Im Schienenverkehr werden das gefährliche Gut und die zugehörigen Beförderungspapiere mit demselben Zug befördert, um jederzeit und insbesondere bei Unfällen eine Identifizierung des Gutes sowie eine rasche und qualifizierte Weitergabe der gefahrgutrelevanten Angaben an die Einsatzkräfte zu ermöglichen.

Die Beförderungspapiere werden auf dem Triebfahrzeug mitgeführt.

Wagenliste

Der Triebfahrzeugführer wird zusätzlich über eine besondere Liste (Wagenliste) informiert. In dieser Liste werden zu den einzelnen Wagen bestimmte Gefahrgutmerkmale wie z.B. die UN-Nr. erfasst.

Diese Wagenliste kann auch über ein besonderes EDV- System der DB AG von der Notfallleitstelle abgerufen werden, um den Gefahrgutinhalt (UN- Nr.) bestimmter Güterwagen eines Zuges feststellen zu können.

Unfallmerkblätter

Von der Eisenbahn sind insbesondere für das Verhalten bei Unfällen für häufig beförderte gefährliche Güter schriftliche Weisungen (Unfallmerkblätter) vorzuhalten. In Erfüllung dieser Verpflichtung wird auf den Triebfahrzeugen eine Sammlung von Unfallmerkblättern mitgeführt.

Hält die DB AG für ein bestimmtes gefährliches Gut kein Unfallmerkblatt vor, so weist der Absender entweder im Frachtbrief auf ein voll anwendbares Unfallmerkblatt der Eisenbahn hin oder dem Frachtbrief ist ein Unfallmerkblatt beigegeben.

Im kombinierten Verkehr gibt der Absender die vorgeschriebenen Unfallmerkblätter (Randnummer 10 385 der GGVS) dem Frachtbrief bei.

Zusätzlich sind die Notfallmanager mit Unterlagen „Sicherheitstechnische Maßnahmen bei Freiwerden gefährlicher Güter“ ausgestattet.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 20 |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

## 7.4	Armaturen und Sicherheitseinrichtungen an Kesselwagen

Ein großer Teil der transportierten Gefahrgüter wird in Kesselwagen befördert. Im besonderen handelt es sich hierbei um flüssige oder gasförmige Stoffe. Je nach Natur der Stoffe sind die Tanks in bezug auf Material, Armaturen und Sicherheitseinrichtungen unterschiedlich ausgelegt. Das Volumen des Tankes richtet sich hauptsächlich nach der Dichte des zu befördernden Stoffes und der höchstzulässigen Achsenlast für den Wagen. Es gibt Kesselwagen mit einem Tankinhalt 8 m3 bis über 100 m3 . Die hier dargestellten Bauarten sind nur eine Auswahl aller im Betrieb befindlichen Typen, umfassen aber die meisten der im Bereich der DB AG vorkommenden Kesselwagen. Bis auf wenige Ausnahmen werden die Eisenbahnkesselwagen von privaten Betreibern bewirtschaftet.

Tankschild

Jeder Tank ist mit einem Tankschild, auf dem wichtige Angaben über den Tank enthalten sind, ausgerüstet. Das Tankschild ist an einer gut zugänglichen Stelle dauerhaft angebracht. Es enthält u.a. Angaben über Betriebsdruck, Baujahr, Rauminhalt und Prüfdaten.

Wagenanschrift

Weiterhin sind an beiden Längsseiten der Tanks folgende Angaben vorhanden:

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 21 |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

## 7.5	Kesselwagentypen

Die Gesamtheit der Kesselwagen läßt sich aufgrund der unterschiedlichen physikalischen bzw. chemischen Eigenschaften der Transportgüter in 2 Typen unterteilen. Bezüglich des Verwendungszweckes unterscheidet man in

- Kesselwagen für Druckgase

- Kesselwagen für flüssige Stoffe

Kesselwagen für Druckgase

Die Kesselwagen zum Transport von verflüssigten Gasen unterscheidet man entsprechend der Anordnung der Füll- und Entleereinrichtungen in

- Druckgaskesselwagen mit Untenentleerung

- Druckgaskesselwagen mit Obenentleerung

- Kesselwagen für tiefkalt verflüssigte Gase

Die Mehrzahl dieser Kesselwagen hat untenliegende Füll- und Entleerarmaturen. Obenliegende Füll- und Entleerarmaturen sind bei Druckkesselwagen für hochgiftige, unter Druck verflüssigte Gase wie z.B. Chlor, Schwefeldioxid vorgeschrieben.

Orangefarbene Streifen

Als äußeres Kennzeichen sind Kesselwagen für Druckgase mit einem etwa 30 cm breiten orangefarbenem Streifen, der in der Höhe der Tankachse allseitig um den Tank herumführt, versehen.

orangefarbener

Streifen

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 22 |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

Kesselwagen für flüssige Stoffe

Kesselwagen für flüssige Stoffe unterscheidet man entsprechend ihres Verwendungszweckes und ihrer Ausrüstung in Kesselwagen mit:

- Untenentleerung (Mineralölkesselwagen)

- Obenentleerung (Chemiekesselwagen)

- Oben- und Untenentleerung

# 8	Kuppeln von Fahrzeugen

Unter diesem Begriff wird das Verbinden bzw. Trennen von Schienenfahrzeugen verstanden. Auf Grund der technischen Erfordernisse sind die Fahrzeuge mit verschiedenartigen Kupplungsbauarten ausgestattet. Jedes Fahrzeug verfügt in der Regel über eine Schraubenkupplung und eine Kupplung für die Hauptluftleitung (Roter Luftabsperrhahn).

Das Kuppeln von Fahrzeugen kann durch Bahnfremde nur in Ausnahmefällen, wie z. B. nach Gefahrgutaustritt, ggf. nach Weisung von Kundigen, vorgenommen werden.

Vor dem Trennen von Fahrzeugen sind die Fahrzeuge unbedingt gegen Entrollen zu sichern (Handbremse, Hemmschuh). Ungesichert abgestellte Fahrzeuge können jederzeit unbeabsichtigt in Bewegung geraten und stellen eine besondere Gefahr dar.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 23 |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

# 9	Notfalltechnik der DB AG

Durch die DB AG wird eine spezielle Notfalltechnik vorgehalten.

## 9.1	Einheitshilfsgerätewagen (EHG), Einheitshilfsgerätezüge (EHZ)

Die EHG und EHZ sind mit ihrer Ausrüstung für das Aufgleisen und Abschleppen von Eisenbahnfahrzeugen konzipiert. Jeder EHG und EHZ ist mit einem Leiter und 6 Mitarbeitern besetzt. Die EHG / EHZ sind flächendeckend über das Bundesgebiet auf derzeit 53 Standorte verteilt.

Ihre Anforderung ist zu allen Tageszeiten durch den Notfallmanager bzw. die Notfallleitstelle möglich.

## 9.2	Kranwagen

An 6 Standorten werden schienengebundene, unternehmenseigene Kräne mit einer Tragkraft von 75 t bzw. 160 t vorgehalten:

| Standort | 75 t Kran | 160 t Kran |
| --- | --- | --- |
| Hamburg | X |  |
| Stuttgart | X |  |
| München | X |  |
| Dortmund | X | X |
| Leipzig | X | X |
| Fulda | X | X |

Damit ist nicht ausgeschlossen, daß zur Rettung und Bergung an der Einsatzstelle straßenfahrbare Kräne eingesetzt werden.

Über die Auswahl und Anforderung von Kränen entscheidet der Notfallmanager in Absprache mit der Einsatzleitung.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 24 |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

## 9.3	Oberleitungsgerätewagen

Die Oberleitungsgerätewagen werden für die Reparatur an Oberleitungsanlagen eingesetzt.

Ihre Anforderung erfolgt durch den Notfallmanager.

## 9.4	Sonstige technische Geräte und Sonderfahrzeuge

Die DB AG stellt für die Bewältigung bahntypischer Gefahren Ausrüstung und ggf. Bedienungspersonal bereit. Dies kann folgende Bereiche betreffen:

-	Auffangbehälter und leistungsfähige Umfüllpumpen für größere Mengen von Flüssigkeiten

-	Dichtungsmaterialien, Armaturen entsprechend der Vielfalt des Bahnbetriebes

-	Hebezeuge und Zuggeräte für größere Lasten

Die DB AG stellt sicher, dass für die Geräte in der Regel Eintreffzeiten von 90 Minuten für Hauptfahrstrecken, für alle anderen Strecken Eintreffzeiten von 120 Minuten eingehalten werden.

Über den Einsatz von Fahrzeugen und Geräten, die für die Reparatur von Gleisen und anderen Bahnanlagen vorgehalten werden bzw. für derartige Zwecke zum Einsatz kommen (z.B. Oberbaumaschinen, Güterwagen mit Oberbaustoffen u.ä.), entscheidet die DB AG.

## 9.5	Rettungszüge

Für die Schnellfahrstrecken Hannover - Würzburg und Mannheim - Stuttgart werden für Einsätze im Tunnel (Menschenrettung und Brandbekämpfung) Rettungszüge vorgehalten. Die Technik dieser Züge ist auf die vorhandene Infrastruktur ausgerichtet.

Der Einsatz von Rettungszügen (Rtz) ist aufgrund der besonderen technischen Einrichtungen des „Einsatzfahrzeuges Rtz“ und der besonderen Einsatzbedingungen in Eisenbahntunneln der Schnellfahrstrecken nicht vergleichbar mit üblichen Einsätzen von Feuerwehr und Rettungsdiensten. Deshalb werden die Feuerwehren und Rettungsdienste entlang der Schnellfahrstrecken aufbauend auf die Ausbildungsrichtlinien der Feuerwehren und Rettungsdienste am Rtz besonders ausgebildet.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 25 |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

Die Rtz-Standorte sind

- Hildesheim

- Kassel

- Fulda

- Würzburg

- Mannheim und Stuttgart

Die Alarmierung erfolgt nach einem besonderen Alarmplan für Schnellfahrstrecken.

Rettungszüge können bei Bahnbetriebsunfällen auch außerhalb der Schnellfahrstrecken eingesetzt werden.

Die Anforderung erfolgt durch den Notfallmanager nach Absprache mit der

Einsatzleitung.

Aufgaben des Rettungszuges (Rtz)

Der Rtz kann folgende Aufgaben übernehmen:

-	Transport von Verletzten

-	Schutz der Einsatzkräfte am Einsatzort (unterstützt durch umgebungsluft-unabhängige Atemluftversorgung und unabhängige Energieversorgung)

-	Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen und Herstellung der Transportfähigkeit von Verletzten

-	Transport von Reisenden und Verletzten zum Rettungsplatz (Verbandplatz)

-	Unabhängige Kommunikation mit der Einsatzleitung

-	Bereitstellung von elektrischer Energie

-	Brandbekämpfung; Bereitstellung von Löschwasser und Feuerwehrnormausrüstung

Die Mannschaft

Der Rtz ist konzipiert für eine Stammbesatzung von

-	2	Triebfahrzeugführer

-	1:19	Feuerwehreinsatzkräfte

-	2	Notärzte

-	8	Rettungssanitäter/- assistenten

Ausrüstung

Die technische Ausrüstung entspricht der DIN-Beladung eines LF 16 und RW 2 im modifizierter Form. Einige Spezialgeräte für den Tunneleinsatz komplettieren die Ausrüstung.

Die medizintechnische Ausrüstung der Rtz ist in Anlehnung an die Ausstattung der Rettungsdienstfahrzeuge vorgenommen worden. Sie dient der notfallmedizinischen Erstversorgung und dem Transport im Großschadensfall mit Massenanfall von Verletzten.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 26 |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

10	Pläne / Karten

Die DB AG stellt den Aufgabenträgern (Landkreise und Gemeinden) die Pläne und Karten zur Verfügung, aus denen sich die Zugänglichkeit der Gleisanlagen und die Befahrbarkeit der Zuwegung und der Aufstellflächen ergeben. Die Pläne werden in einem Maßstab 1 : 25.000, in städtischen Verdichtungsgebieten in der Regel im Maßstab 1 : 10.000 erstellt.

Als Mindestbedarf werden für die Landkreise/kreisfreien Städte 2 Plansätze (KV/StV und ELW 2) und für die Gemeinden je 3 Plansätze (FEZ, ELW und Gemeindeverwaltung) für erforderlich gehalten.

Für besondere Objekte, z.B. große Bahnhöfe, Tunnel über 1.000 m Länge, Terminals und besondere Brückenbauwerke wird die DB AG betriebliche Alarm- und Gefahrenabwehrpläne einschließlich der Feuerwehrpläne gemäß DIN 14 095 erstellen.

Diese Pläne sind mit den Aufgabenträgern abzustimmen; mindestens ein Exemplar ist jeweils den Aufgabenträgern auszuhändigen.

Für Tunnel von Neubaustrecken hat die DB AG gemäß der Richtlinie des Eisenbahn-Bundesamtes vom 01.07.1997 "Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an den Bau und Betrieb von Eisenbahntunneln" Alarm- und Gefahrenabwehrpläne bereits ab einer Tunnellänge von 500 m zu erstellen.

11	Aufräumarbeiten

Die technische Hilfeleistung der Feuerwehren ist als gemeindliche Pflichtaufgabe auf die unmittelbare Gefahrenabwehr beschränkt. Darüber hinaus können Feuerwehren im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch außerhalb der Gefahrenabwehr der DB AG Hilfe leisten.

Die DB AG hält auch in Zukunft ein eigenes Hilfeleistungspotential vor und hat zusätzlich mit Privatunternehmen (z.B. zur Bereitstellung von Kränen) und auch mit der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk Vereinbarungen über Aufräumarbeiten nach Unfällen auf Anforderung der DB AG abgeschlossen.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 1 |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

Anlage	2

Übersichtskarte:

Notfallmanagement der Deutschen Bahn AG

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 1 |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

Anlage 3	Nichtbundeseigene Eisenbahnen (NE-Bahnen) in Rheinland-Pfalz

1	Allgemeines

Eisenbahnen sind öffentliche Einrichtungen oder privatrechtlich organisierte Unternehmen, die Eisenbahnverkehrsleistungen erbringen (Eisenbahnverkehrsunternehmen, z.B. die Deutsche Bahn AG mit der DB Regio AG, der DB Reise und Touristik AG und der DB Cargo AG oder eine Eisenbahninfrastruktur betreiben (Eisenbahninfrastrukturunternehmen, z.B. die DB Netz AG, § 2 Abs. 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG).

Die Deutsche Bahn AG als Eisenbahn des Bundes wird vom Eisenbahn-Bundesamt beaufsichtigt; nichtbundeseigene Eisenbahnen werden von den Ländern, in Rheinland-Pfalz vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau beaufsichtigt (vgl. § 5 AEG).

Die wesentliche Basis des Hilfeleistungssystems ist die Zusammenarbeit mit der Notfallleitstelle des Infrastrukturunternehmers (hier allgemein Notfallleitstelle Eisenbahn genannt) verbunden mit der Entsendung eines Fachmannes der Eisenbahn zur Einsatzstelle. Der Fachmann der Eisenbahn an der Einsatzstelle muss ggf. in der Lage sein, das "Bahnerden" durchzuführen und sollte innerhalb von 30 min nach Entsendung an der Einsatzstelle eintreffen. Dieser Fachmann wird von der Deutschen Bahn AG "Notfallmanager" genannt. Die Bezeichnung Notfallmanager wird mit dem RAEP allgemein eingeführt. Die Deutsche Bahn AG hat ein Notfallmanagement aufgebaut, das in der Anlage 1 dargestellt ist.

Die NE-Bahnen verfügen in der Regel nicht über ein vergleichbares Notfallmanagement wie die DB AG. Die Kreis- und Gemeindeverwaltungen, in deren Zuständigkeitsbereich NE-Bahnen betrieben werden, müssen sich mit den jeweils örtlichen Eisenbahninfrastrukturunternehmen der NE-Bahn in Verbindung setzen, um das Notfallmanagement abzustimmen und in ihren Alarm- und Einsatzplan aufzunehmen.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 2 |
|  |  | Stand: Dez. 1999 |

2	Strecken nichtbundeseigener Eisenbahnen in Rheinland-Pfalz

| Lfd. Nr. | Strecke | Landkreis/ kreisfr. Stadt | Eisenbahninfrastruktur- Unternehmen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Betzdorf - Daaden | Altenkirchen | Westerwaldbahn Bindweide 57520 Steinebach |
| 2 | Scheuerfeld - Oberdreisbach | Altenkirchen | dto. |
| 3 | Bindweide – Rosenheim | Altenkirchen | dto. |
| 4 | Linz - Kalenborn | Neuwied | Eifelbahn Verkehrsgesellschaft mbH In der Stehle 12 53547 Kasbach |
| 5 | Brohl – Niederzissen – Engeln | Ahrweiler | Brohltal Eisenbahn GmbH Postfach 56649 Niederzissen |
| 6 | Langenlonsheim - Morbach | Bad Kreuznach/ Rhein-Hunsrück-Kreis/ Bernkastel-Wittlich | RP Eisenbahn GmbH Schwetzinger Str. 2 67157 Wachenheim |
| 7 | Alzey – Kirchheimbolanden | Alzey-Worms/ Donnersbergkreis | dto. |
| 8 | Ludwigshafen-Oggersheim – Bad Dürkheim | Ludwigshafen/ Bad Dürkheim | Rhein-Haardtbahn Mannheimer Str. 53 67098 Bad Dürkheim |
| 9 | Lambrecht - Elmstein | Bad Dürkheim | Kukucks-Bähnel Bahnbetriebs GmbH Sonnenbergstr. 3 67466 Lambrecht |
| 10 | Hinterweidenthal - Bundenthal | Südwestpfalz | dto. |
| 11 | Trier-Nord – Ruwer-West | Trier | Moselbahn Gesellschaft mbH Schönbornstraße 7 54295 Trier |

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 4 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 1 |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

Anlage 4	Zuständigkeit des Bundesgrenzschutzes

Hinweis:

Den Gemeinden und Landkreisen/kreisfreien Städten wird empfohlen, die für sie zutreffenden Angaben dieser Anlage in ihren Allgemeinen Alarm- und Einsatzplan bzw. Katastrophenschutzplan zu übernehmen. Die Angaben von Telefon, Fax und Funk sind in dem Alarm- und Einsatzplan Eisenbahn insbesondere wegen der Planfortschreibung unzweckmäßig.

1	Bundesgrenzschutz-Präsidium West	Tel.:	0228/9788 - 153

Villemombler Straße 80		- 154

53123 Bonn	Fax:	- 268

Funk:	Kanal 472 U/G

Funkrufname:	"LIMES"

Zuständig in Rheinland-Pfalz für alle Eisenbahnstrecken der DB AG außer in

- den kreisfreien Städten	Mainz,

Ludwigshafen,

Frankenthal,

Speyer und

Worms

- den Landkreisen	Mainz-Bingen,

Alzey-Worms und

Ludwigshafen.

1.1	Bundesgrenzschutz-Amt Saarbrücken	Tel.:	0681/55092 bis 94

Hindenburgstraße 59	Fax:	0681/55075

66119 Saarbrücken	Funk:	Kanal 477 U/G

Funkrufname:	"SANTOS"

Zuständig für die Eisenbahnstrecken der DB AG als Bahnpolizei wie Ziffer 1.

1.1.1	Bundesgrenzschutz-Inspektion Koblenz	Tel.:	0261/30413 - 0

Bahnhofsplatz 2	Fax:	0261/35164

56068 Koblenz	Funk:	Kanal 480 U/G

## Funkrufname: "Santos 200"

| ISM | RAEP Eisenbahn | # Kapitel 8, Anlage 4 |
| --- | --- | --- |
|  |  | # Blatt 2 |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

Zuständig für alle Eisenbahnstrecken der DB AG in

- der kreisfreien Stadt	Koblenz,

- den Landkreisen	Altenkirchen,

Ahrweiler,

Cochem-Zell,

Mayen-Koblenz,

Neuwied,

Rhein-Hunsrück,

Rhein-Lahn und

Westerwaldkreis.

1.1.2	Bundesgrenzschutz-Inspektion Trier	Tel.:	06501/13001

Moselstraße 1		Fax:	06501/13002

54308 Langsur		Funk:	Kanal 402 U/G

Funkrufname:	"SANTOS 300"

Zuständig für alle Eisenbahnstrecken der DB AG in

-	der kreisfreien Stadt	Trier

-	den Landkreisen	Daun,

Bitburg-Prüm,

Bernkastel-Wittlich und

Trier-Saarburg.

1.1.3	Bundesgrenzschutz-Inspektion	Tel.:	0631/366350

Kaiserslautern		Fax:	0631/696361

Bahnhofstraße 1		Funk:	Kanal 476 U/G

67655 Kaiserslautern		Funkrufname:	"SANTOS 400"

Zuständig für alle Eisenbahnstrecken der DB AG in

-	den kreisfreien Städten	Kaiserslautern,

Pirmasens,

Landau,

Neustadt an der Weinstraße und

Zweibrücken,

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 4 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 3 |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

-	den Landkreisen	Kaiserslautern,

Kusel,

Birkenfeld,

Bad Kreuznach,

Donnersbergkreis,

Bad Dürkheim,

Südliche Weinstraße,

Südwestpfalz und

Germersheim.

2	Bundesgrenzschutz-Präsidium Mitte	Tel.:	0561/9367 - 153

Niedervellmarsche Straße 50		- 154

34233 Fuldatal		Fax:	- 163

Funk:	Kanal 401 U/G

Funkrufname:	"KABEL"

Zuständig in Rheinland-Pfalz für die Eisenbahnstrecken der DB AG in

-	der kreisfreien Stadt Mainz und

-	dem Landkreis Mainz-Bingen

2.1	Bundesgrenzschutz-Amt Frankfurt/M.	Tel.:	06196/5090 - 110

Mergenthaler Allee 14-24			- 132

56760 Eschborn		Fax:	06196/45560

Funk:	Kanal 401 U/G

Funkrufname:	"FANFARE"

Zuständig für die Eisenbahnstrecken der DB AG als Bahnpolizei wie Ziffer 2.

2.1.1	Bundesgrenzschutz-Inspektion Mainz	Tel.:	06131/32808 - 60

Mombacher Straße 2A		Fax:	- 629

55122 Mainz		Funk:	Kanal 401 U/G

Funkrufname: "FANFARE 400"

Zuständig wie Ziffer 2.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 4 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 4 |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

3	Bundesgrenzschutz-Präsidium Süd	Tel.:	089/12149 - 153

Infanteriestraße 6			- 154

80797 München		Fax:	- 163

Funk:	Kanal 402 U/G

Funkrufname:	"OLYMP"

Zuständig in Rheinland-Pfalz für die Eisenbahnstrecken der DB AG in

-	den kreisfreien Städten	Ludwigshafen,

Frankenthal,

Speyer und

Worms,

-	den Landkreisen	Alzey-Worms und

Ludwigshafen.

3.1	Bundesgrenzschutz-Amt Stuttgart	Tel.:	07031/2128 - 112

Sindelfinger Allee 72			- 113

71034 Sindelfingen		Fax:	- 117

Funk:	Kanal 402 U/G

Funkrufname:	"STOLA"

Zuständig für die Eisenbahnstrecken der DB AG als Bahnpolizei wie Ziffer 3.

3.1.1	Bundesgrenzschutz-Inspektion	Tel.:	0621/309470

Mannheim		Fax:	0621/3094718

Hochuferstraße 34		Funk:	Kanal 402 U/G

68168 Mannheim		Funkrufname: "STOLA "200"

Zuständig wie Ziffer 3.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 5 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 1 |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

Anlage 5	Grundsätze zur Erstellung von objektbezogenen

Alarm- und Einsatzplänen für Eisenbahntunnel

Eisenbahntunnel mit einer Länge von mehr als 500 m stellen an die Gefahrenabwehr besondere Anforderungen, die es erforderlich machen, für einzelne Tunnel objektbezogene Alarm- und Einsatzpläne aufzustellen.

Für die Erstellung dieser besonderen Alarm- und Einsatzpläne sollen die nachfolgenden Grundsätze für den Einsatz der Feuerwehrfahrzeuge/

Einsatzkräfte zugrunde gelegt werden.

Bei der Festlegung der erforderlichen Feuerwehrfahrzeuge wurde davon ausgegangen, dass bei Tunneleinsätzen grundsätzlich von beiden Seiten zur Einsatzstelle vorgegangen wird.

Hinweis:

Die hier entwickelten Grundsätze stimmen mit den Schadens- und Einsatzszenarien der Arbeitsgruppe des Referates „Brandbekämpfung“ der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V. (vfdb) im Wesentlichen überein.

Feuerwehrfahrzeuge/Einsatzkräfte der Alarmstufe 1

Die Feuerwehreinheiten der Alarmstufe 1 bringen zusammen mindestens folgende Feuerwehrfahrzeuge zum Einsatz:

-	2 Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF) mit Funkausrüstung

Feuerwehrfahrzeuge/Einsatzkräfte der Alarmstufe 2

Die Feuerwehreinheiten der Alarmstufe 2 bringen zusammen mindestens folgende Feuerwehrfahrzeuge zum Einsatz:

-	2 Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF) gemäß Alarmstufe 1

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 5 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 2 |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

-	2 Löschfahrzeuge mit mind. 1.200 l Löschwasser und 4 Langzeit-Atemschutzgeräten

-	2 Einsatzleitwagen ELW 1

-	2 Rüstwagen RW 1

-	2 Schlauchwagen SW 1000 bzw. SW 2000

-	1 Gerätewagen-Atemschutz (GW-AS) mit mind. 24 Langzeit-Atemschutzgeräten

oder

Fahrzeugkombination mit gleichem Einsatzwert

sowie zusätzlich nach Lage:

-	1 Gerätewagen-Gefahrstoff GW-G1 bzw. GW-G2

Feuerwehrfahrzeuge/Einsatzkräfte der Alarmstufe 3

Die Feuerwehreinheiten der Alarmstufe 3 bringen zusammen mindestens folgende Feuerwehrfahrzeuge zum Einsatz:

-	Feuerwehrfahrzeuge gemäß Alarmstufen 1 und 2

-	2 Löschgruppenfahrzeuge mit 4 Langzeit-Atemschutzgeräten

-	2 Rüstwagen RW 1

-	1 Gerätewagen-Atemschutz (GW-AS) mit mind. 24 Langzeit-Atemschutzgeräten

-	1 Einsatzleitwagen ELW 2

oder

Fahrzeugkombination mit gleichem Einsatzwert

sowie zusätzlich nach Lage:

- Gerätewagen-Gefahrstoff GW-G1 bzw. GW-G2

- Messtruppfahrzeug-Gefahrstoff (MeF-G)

- Flutlichtanlage

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 5 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Blatt 3 |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

Feuerwehrfahrzeuge/Einsatzkräfte der Alarmstufe 4

Zusätzlich zu den Feuerwehrfahrzeugen der Alarmstufen 1, 2 und 3 sind zum Einsatz zu bringen:

-	2 Löschgruppenfahrzeuge mit 4 Langzeit-Atemschutzgeräten

oder

Fahrzeugkombination mit gleichem Einsatzwert

sowie zusätzlich nach Lage:

-	weitere Gefahrstoffeinheiten/Gefahrstoffzug

Feuerwehrfahrzeuge/Einsatzkräfte der Alarmstufe 5

Zusätzlich zu den bisher eingesetzten Feuerwehrfahrzeugen und Einsatzkräften sind weitere Einsatzkräfte zum Einsatz zu bringen. Über Art und Anzahl der erforderlichen Einsatzkräfte entscheidet der Einsatzleiter nach Lage.

| ISM | RAEP Eisenbahn | Kapitel 8, Anlage 6 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stand: Dez.1999 |

Anlage 6	Verteiler des Alarm- und Einsatzplanes Eisenbahn

| Lfd. Nr. | Empfänger | Anzahl der Exemplare |
| --- | --- | --- |